|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
|  | НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ |
|  | НДПІ містобудування |

Ліцензія: серія АГ № 576129

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

с. САВИН КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Замовник: Савинська сільська рада

Договір: № 2015-30

| Директор інституту |  | Сюр М.Г. |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу |  | Прохоров О.О. |
| Головний архітектор проекту |  | Бучковський А.В. |
| Головний інженер проекту |  | Малиношевський О.В. |

Київ - 2015 р.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| № з/п | Найменування матеріалів | Масштаб № | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Графічні матеріали |  |  |  |
| 1. | Схема розташування села в системі розселення | б/м |  |
| 2. | План існуючого використання території | М 1:5000 |  |
| 3. | Схема існуючих планувальних обмежень | М 1:5000 |  |
| 4. | Модель перспективного розвитку населеного пункту | б/м |  |
| 5. | Генеральний план (основне креслення) | М 1:5000 |  |
| 6. | Схема проектних планувальних обмежень | М 1:5000 |  |
| 7. | Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту | М 1:5000 |  |
| 8 | Схема інженерного обладнання території (водопостачання, каналізування) | М 1:5000 |  |
| 9. | Схема інженерного обладнання території (електропостачання, газопостачання) | М 1:5000 |  |
| 10. | Схема інженерної підготовки та захисту території | М 1:5000 |  |
| 11. | Схема «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий етап» | М 1:5000 |  |
| Текстові матеріали |  |  |  |
| 12. | Пояснювальна записка | книга |  |
| 13. | Основні положення | брошюра |  |
| 14. | Пояснювальна записка «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий етап» | брошюра |  |

ЗМІСТ

ВСТУП	4

І. ПРИРОДНІ УМОВИ с. САВИН	7

І.1. Рельєф	7

ІІ.2. Кліматична характеристика	7

І.3. Ґрунти	9

І.4. Геологічна будова	10

І.5. Гідрологічні умови	10

І.6. Інженерно – геологічні умови	10

І.7. Гідрогеологічні умови	11

І.8. Корисні копалини	12

І.9. Рослинність	12

ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	13

IІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОЗВИТКУ с. САВИН	18

ІV. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	19

V. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	21

VI. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	24

VII. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	26

VIII. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	27

IХ. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	28

Х. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ	29

Х.1. Водопостачання	29

Х.2.Водовідведення	32

Х.3.Санітарне очищення території	35

Х.4. Електропостачання	36

Х.5. Газопостачання	51

Х.6. Телекомунікаційні мережі	56

ХІ. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	59

ХІ.1. Гідротехнічні заходи	59

ХІ.2. Вертикальне планування	61

ХIІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО	62

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	62

XІІІ. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	63

XІV. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН С. САВИН	64

XV. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	66

# ВСТУП

Генеральний план c.Савин Козелецького району (Чернігівської області розроблено ДП «НДПІ містобудування» на замовлення Савинської сільської ради у відповідності до  завдання на проектування, погодженого Козелецькою районною адміністрацією згідно договору № 2015-30).

- Проект виконано відповідно до Законів України “Про Генеральну схему планування території України”, «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” інших нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Економічні та територіальні розрахунки розвитку с. Савин показано на етап 20 років (орієнтовно станом на 01.01.2036 рік – надалі розрахунковий етап). Опорними, є  дані станом на 01.01.2015 р.

- Метою та ціллю роботи є визначення стратегії розвитку с. Савин Козелецького району та шляхів її реалізації.

- Генеральний план визначає: потреби в територіях для забудови та іншого використання; обґрунтовує доцільність зміни межі села; пріоритетність забудови та іншого використання території; межі функціональних зон, планувальну структуру та композицію забудови; загальний стан довкілля, фактори, що його формують, а також містобудівні заходи щодо поліпшення санітарно-гігієнічного стану; території, що мають обмеження (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні) їх використання.

- Генеральний план складається з графічних та текстових матеріалів. Текстові матеріали складаються з   аналітичної частини, обґрунтувань та пропозицій:

- - Аналітична частина містить комплексну оцінку сучасного стану села та виявляє найгостріші проблеми планувального розвитку;

- - Обґрунтування і пропозиції генерального плану на прогнозний етап містять прогноз планувального розвитку, принципові напрямки з вирішення містобудівних проблем та покращання життєвих умов населення. Пропозиції щодо перспективного розміщення забудови, основані на об’єктивній характеристиці територій, їх потенціальної придатності під різні види використання.

- Сільська рада має керуватися генеральним планом під час:

- - Підготовки обґрунтування пропозицій щодо зміни меж села;

- - Підготовки вихідних даних для розробки планів земельно-господарського устрою території села;

- - Вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування території;

- - Вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування;

- - Організації розроблення та затвердження зонінгу, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації;

- - Організації проведення грошової оцінки земель;

- - Розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та програм соціально-економічного розвитку;

- - Організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля;

- - Узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць;

- - Встановлення на відповідних територіях режиму використання земель передбачених для містобудівних потреб.

- Графічна частина проекту виконана на топографічній основі масштабу 1:2000 2015 року.

Генеральний план, після його затвердження, є основним документом, обов’язковим для всіх організацій, що здійснюють проектування та будівництво на території с. Савин Козелецького району.

Генеральний план розроблено в науково-проектному відділі розвитку стратегії планування, забудови та реконструкції міських і сільських поселень (начальник відділу – Прохоров О.О.)

Проект виконаний авторським колективом ДП «НДПІ Містобудування» у складі:

| Архітектурно - планувальна частина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу |  | Прохоров О.О. |
| Головний архітектор проекту |  | Бучковський А.В. |
| Техніко - економічна частина |  |  |
| Головний спеціаліст |  | Манцевич О.С. |
| Інженерно - планувальна частина |  |  |
| Транспорт |  |  |
| Провідний інженер |  | Рассказова І.М. |
| Природні умови. Охорона навколишнього середовища |  |  |
| Начальник відділу |  | Соковніна Н.Х. |
| Інженер ІІ категорії |  | Філімонов Г.О. |
| Водопостачання, каналізація та санітарне очищення |  |  |
| Головний спеціаліст |  | Дідковська Л.Ф. |
| Електропостачання |  |  |
| Головний спеціаліст |  | Чемерис С.А. |
| Газопостачання |  |  |
| Провідний інженер |  | Петюр А.В. |
| Теплопостачання |  |  |
| Головний спеціаліст |  | Круглякова А.В. |
| Інженерна підготовка території та дощова каналізація |  |  |
| Провідний інженер |  | Рассказова І.М. |
| Провідний інженер |  | Святненко Л.В. |
| Мережі зв’язку |  |  |
| Головний спеціаліст |  | Чемерис С.А. |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту |  |  |
| Провідний інженер |  | Святненко Л.В. |
| Геоінформаційне забезпечення |  |  |
| Головний спеціаліст | Куцевич А.С. |  |

# І. ПРИРОДНІ УМОВИ с. САВИН

Село Савин розташоване в південно-західній частині Козелецького району Чернігівської області. Територія села складає 3,289 км ².

Згідно фізико-географічного районування село Савин знаходиться у Лівобережно-Дніпровській лісостеповій фізико-географічній провінції, Придніпровській низовині, на Полтавській рівнині.

Село розташоване в Козелецькому районі Чернігівської області, який межує з Бобровицьким, Носівським, Чернігівським районами Чернігівської та з Броварським районом Київської області.

## І.1. Рельєф

Село Савин розташоване на Полтавський рівнині. Рельєф являє собою слабо хвилясту рівнину.

Геоморфологічні умови. В геоструктурному відношенні територія села знаходиться на північно-західній частині Дніпровського грабена.

Рельєф села рівнинний. Найбільші абсолютні відмітки – 126 м Б.С. -  знаходяться в північно-західній частині села, найменші – 118 м Б.С. – в північній частині села.

Згідно ДБН 360-92** зроблена інженерно-будівельна оцінка по сприятливості. До малосприятливих для будівельного освоєння відносяться території, з ухилами 8-15,0%.

## ІІ.2. Кліматична характеристика

Район села характеризується помірним, добре зволоженим, без різких змін температур кліматом. Найближча метеостанція Остер.

Середньорічна температура 6 °C,  температура січня -6,8° С, липня +19,7° С. Середня мінімальна температура за рік 2,5° С, максимальна річна +11,1° С. Абсолютний мінімум температури повітря −33,0 °C, абсолютний максимум +39 °C.

Температура зовнішнього повітря найбільш прохолодної п’ятиденки -23,0 С°, середня температура найбільш холодної п’ятиденки -10° С. Тривалість етапу з середньою добовою температурою повітря 8° С - 191 доба, середня температура цього етапу – 1,7° С (СНіП 2,01,01 – 82).

Відносна вологість повітря – 77,0%. Кількість днів з відносною вологість повітря < 30,0% - 20,6 > 80,0% - 121,2.

Середньорічна кількість опадів складає 595 мм, теплого етапу (IV – X) 343 – 371 мм, холодного етапу (IX – ІІІ) – 137 – 148 мм. Найбільша кількість – червень – серпень.

Переважають вітри західного та північно-західного напрямку. Середньорічна швидкість вітру – 2,9 м/с. Середня кількість днів з сильним вітром > 15 м/с – 22. Найбільша кількість днів з сильним вітром за рік – 50. Найбільша швидкість вітру, можливо, один раз на рік – 20 м/с, 5 років – 23 м/с, 10 років – 25 м/с, 15 років – 26 м/с, 20 років – 27 м/с. Повторюваність  штилів – 10%.

Максимальна - з середньою швидкістю вітру за січень – 3,6 м/с, мінімальна за липень – 0 м/с. Повторюваність штилів у січні – 8,0%, у липні – 14,0%.

Перші морози спостерігається у другій половині жовтня, пізні – у кінці квітня. Сніжний покрив встановлюється в кінці листопаду – початку грудня. Кількість днів зі сніжним покривом – 95 – 110. Товща сніжного покриву 20-30 см. Максимальна глибина промерзання ґрунту – 132 см, середня глибина – 78 см. Середня тривалість безморозного етапу – 165 днів.

Середнє число днів з туманами – 49, за теплий етап – 10, за холодний – 39. Середнє число днів з грозами – 29, з градом – 0,6, з  заметіллю – 11, з пиловою бурею – 0,4.

Повторюваність напряму вітру та штилів (%) по метеостанції Остер

Таблиця І.1.

| станції | Пн | Пн-Сх | Сх | Пд-СХ | ПД | ПД-Зх | Зх | Пн-Зх | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 9 | 10 | 10 | 16 | 12 | 16 | 15 | 12 | 8 |
| II | 9 | 8 | 10 | 19 | 10 | 13 | 15 | 16 | 9 |
| III | 10 | 10 | 12 | 18 | 11 | 10 | 14 | 15 | 9 |
| IV | 11 | 9 | 12 | 18 | 12 | 11 | 12 | 15 | 8 |
| V | 15 | 12 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 17 | 10 |
| VI | 17 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 | 21 | 11 |
| VII | 14 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 20 | 25 | 14 |
| VIII | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 18 | 21 | 16 |
| IX | 11 | 7 | 6 | 13 | 12 | 15 | 20 | 16 | 14 |
| X | 9 | 9 | 11 | 16 | 12 | 14 | 16 | 13 | 13 |
| XI | 6 | 7 | 14 | 27 | 12 | 14 | 11 | 9 | 8 |
| XII | 6 | 8 | 12 | 24 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 |
| Рік | 10 | 9 | 10 | 17 | 11 | 12 | 15 | 16 | 10 |
| XI-III | 8 | 9 | 12 | 21 | 12 | 13 | 14 | 12 | 8 |
| IV-X | 13 | 9 | 10 | 13 | 10 | 11 | 16 | 18 | 12 |

Середньомісячна та річна швидкість вітру (м/сек).

Таблиця І. 2.

| Метеостанція | Висота флюгера (м) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остер | 11 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.9 |

Середнє число днів з сильним вітром ( > 15 м/сек).

Таблиця І.3.

| № п/п | Метеостанція | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остер | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 22 |

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, кліматичного районування та фізико-кліматичних умов, село Савин відноситься до І зони кліматичного району, кліматичного підрайону Полісся; територія села є сприятливою для організації відпочинку та будівництва (тривалість перебування здорових осіб на відкритому повітрі – більш 60,0%).

## І.3. Ґрунти

У 2013 році ДП «Центр державного земельного кадастру» Чернігівської регіональної філії розробив «Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Савин Козелецького району Чернігівської області». Згідно цієї документації більша частина села розташована у зоні дерново-підзолитсих, дерново-неоглеєних та глеюватих грунтів. Вміст гумусу – 0,7-1,0%. Ґрунти нижче середньої родючості, бал бонітету нижче 40.

На сході до села примикають дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані та супіщані ґрунти, дерново – підзолисті глейові супіщані ґрунти.

Дерново – підзолисті глейові супіщані ґрунти мають низький зміст гумусу – 0,7-1,0%, реакція ґрунтового розчину в них кисла — рН 4,2-5,2. Ґрунти нижче середньої родючості, бал бонітету нижче 40.

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти мають слабо кислу або нейтральну реакцію (рН 5,0 – 6,5), високу зольність (більше 10.0%).

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові супіщані та легкосуглинкові ґрунти мають слабо кислу реакцію (рН 6,0 – 6,6), зміст гумусу високий (6,0 – 12,0%), насиченість основою сягає 95 – 99%. Ґрунти високої родючості, бал бонітету менше 70.

Ґрунти низької родючості у природному стані, використовуються у сільському господарстві як сінокоси. Їх, в першу чергу, можливо вилучати для потреб будівництва, при попередньому проведенні меліоративних заходів.

Згідно «Технічної документації з Нормативної грошової оцінки земель с. Савин» на території села виділені  наступні агровиробничі групи ґрунтів:

5в – дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті грунти,

8б – дерново-підзолисті глеюваті ґрунти, глинисто-піщані ґрунти,

8в – дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти,

14в – дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти,

29в`– світлосірі опідзолені ґрунти,

36в – ясно-сірі і сірі опідзолені глейові супіщані грунти,

36г – ясно-сірі і сірі опідзолені глейові легкосуглинкові грунти,

141 – лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені грунти,

165в – лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильносолоділі грунти.

Бали бонітетів з урахуванням використання с\г угідь представлено в таблиці І.3.

Таблиця І.3

| Шифри агрогруп ґрунтів | Бали бонітетів по с/г угіддях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рілля | багаторічні насадження | сіножаті | пасовища |
| 5в | 18 | 26 | - | 23 |
| 8б | 15 | 23 | 22 | 25 |
| 8в | 21 | 32 | - | 35 |
| 14в | 16 | 25 | 28 | 28 |
| 29в` | 19 | 34 | - | - |
| 36в | 16 | 13 | - | 28 |
| 36г | 19 | - | - | - |
| 141 | - | - | 11 | - |
| 165в | - | - | - | 17 |

## І.4. Геологічна будова

Геологічна будова c. Савин обумовлена розташуванням даної території у межах Дніпровсько-Донецької западини. Для цієї геологічної структури характерна потужна товща осадових відкладень, представлена девонською, кам'яновугільною, юрською, крейдяною, палеогеновою, неогеновою і четвертинною системами.

## І.5. Гідрологічні умови

Село Савин відноситься до достатньо вологої теплої агрокліматичної зони Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

На території села знаходяться копані.  У центрі села виявлені 7 копаней, а на півдні села 6 копаней.

## І.6. Інженерно – геологічні умови

На території села ґрунти сприятливі для будівництва. Нормативний тиск на ґрунти основ -  2 кг/см2.

На території села наявні три зони залягання ґрунтових вод менше 3-х метрів.

## І.7. Гідрогеологічні умови

Територія с. Савин розташована у межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. У гідрогеологічному відношенні характеризується системою поверхнево - замінних один одним водоносних горизонтів по всьому розрізу  осадочних  сумішей.

Водоносні горизонти верхньої частини розрізу в породах кайнозойського та частково мезозойського віку містять у більшості випадків прісну воду, в нижній частині  - в мезозойських та палеозойських відкладеннях містять мінералізовані води та розсоли.

Відповідно до геологічної будови набув поширення водоносний горизонт алювіальних відкладів.

## І.8. Корисні копалини

Родовища корисних копалин відсутні.

## І.9. Рослинність

Територія села розташована у зоні мішаних лісів. В центральній частині села розташований парк – «Панський парк» (1.0 га).

Згідно ДБН 360 - 92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» у складі Генерального плану села Савин була проведена комплексна інженерно – будівельна оцінка території.

За ступенем сприятливості в залежності від рельєфу, глибини залягання ґрунтових вод, заболоченості виділяють 2 категорії територій: сприятливі та малосприятливі для будівництва.

Більшість території села має сприятливі для будівництва природні фактори – ґрунти допускають зведення будівель і споруд без влаштування штучних основ і складних фундаментів; рівень ґрунтових вод допускає будівництво без проведення робіт по зниженню рівня ґрунтових вод або влаштування гідроізоляції.

Рельєф території, в цілому, рівнинний. В південній частині села наявні ділянки де  ухил рельєфу 8,0-15,0 %. Ці ділянки визначені як малосприятливі для забудови.

На основі візуального огляду ділянок, враховуючи всі дозвільні документи та вивчивши всі раніше проведені дослідження, можна зробити висновок, що інженерно-геологічні умови ділянки з оцінкою фізико-механічних властивостей ґрунтів, а також оцінка існуючих зелених насаджень являються складовими для позитивної комплексної оцінки території забудови.

Таблиця 1.4

Території сприятливі для будівництва, біля 90,0 % від загальної площі села, займають найбільш підвищені ділянки що гарно дренуються, з ухилами поверхні 0,5-8,0%. Ґрунтові води зустрічаються на глибині 5-10 м. Як правило, території складені піщаними суглинками, потужністю 8-12м. Умовний розрахунковий тиск на ґрунти основ фундаментів 2,0кгс/см2.

Території малосприятливі для будівництва близько 10,0 % від загальної площі села, займають: у деяких місцях ділянки з ухилом 8,0-15,0 %.

Характеристика природних умов визначає, що, в цілому, вони сприятливі для проведення всіх видів господарської діяльності, розвитку ландшафтного середовища, підвищенню рівня благоустрою та озеленення.

У складі Генерального плану розроблена "Схема планувальних обмежень" в М 1:5000.

# ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Населення. Насьогодні населення с. Савин Козелецького району  становить 432 чол.

Зайнятість населення

Станом на 1.01.2015 р. в с. Савин Козелецького району  120 чол. зайнятого населення, безпосередньо в межах населеного пункту. Це переважно зайняті у виробничій сфері – 58,3%, відповідно кількість зайнятих у невиробничій сфері становить – 41,7%. (див. таблицю ІІ.1).

Таблиця ІІ.1

Структура зайнятих   за видами економічної діяльності у с. Савин

| Сфери та галузі господарського комплексу | на 01.1.01. 2015 р. |  |
| --- | --- | --- |
|  | чол. | % |
| І. Виробнича сфера | 70 | 58,3 |
| в тому числі: |  |  |
| - промисловість | 25 | 20,8 |
| - будівництво | 8 | 6,7 |
| - транспорт та зв’язок | 8 | 6,7 |
| - сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 29 | 24,2 |
| ІІ. Невиробнича сфера | 50 | 41,7 |
| в тому числі: |  |  |
| - оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани | 20 | 16,7 |
| - фінансова діяльність | 5 | 4,2 |
| - державне управління | 5 | 4,2 |
| - освіта | 10 | 8,3 |
| - охорона здоров’я та соціальна допомога | - |  |
| - колективні, громадські та особисті послуги; діяльність у сфері культури та спорту, в т.ч. | 10 | 8,3 |
| Всього | 120 | 100,0 |

Також, значна кількість працездатного населення села виїжджає на роботу до прилеглих населених пунктів – Козелець, Прилуки, Бровари, Київ, це орієнтовно – 40,0% працездатного населення. Також 20,0% населення – є само зайнятими і не перебувають на обліку у центрі зайнятості.

Соціальна інфраструктура

Існуюча система культурно-побутового обслуговування населення с. Савин представлена недостатньою кількістю установ необхідних для забезпечення потреб населення об‘єктами культурно-побутового обслуговування, а саме – загально-освітня школа на 360 дітей (фактична кількість учнів – 20), бібліотека (у приміщенні ЗОШ) , фельдшерсько-акушерський пункт на 15 відв/зміну,  будинок культури на 120 місць, магазини продовольчих та непродовольчих товарів. Для забезпечення потреб населення та гармонійного розвитку населеного пункту на розрахунковий етап пропонується розміщення всіх  установ соціально-гарантованого мінімуму, яких недостатньо по нормі. (див. розділ VI).

Житловий фонд с. Савин. Забудова с. Савин представлена садибною забудовою одноквартирного типу, поверховістю до 2-х поверхів. Середній розмір присадибної ділянки становить від 0,1 га до 0,25 га.  Існуючий житловий фонд   с. Савин становить 26,245 тис.м2. Кількість будинків - 448 од. Середня житлова забезпеченість в цілому по селу становить – 60,7 м2. (таблиця ІІ.2)

Таблиця ІІ.2.

Житловий фонд та населення с. Савин

| Поверховість житлового фонду | Існуючий стан |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Житловий фонд, тис м2 | будинків | Населення, чол |
| Садибний житловий фонд, в т.ч. | 26,245 | 448 | 432 |
| Садибна забудова (1-2 поверхи) | 26,245 | 448 | 432 |
| Всього | 26,245 | 448 | 432 |

Інженерна інфраструктура

Водопостачання

Централізованого водопостачання в с. Савин немає. Населення використовує воду з свердловин та шахтних  колодязів, що розташовані на присадибних ділянках.

На території школи розташована власна артезіанська свердловина глибиною 30 м, яка подає воду безпосередньо в розвідну мережу школи.

У власності селищної Ради с. Савин знаходяться три водонапірні башти, що розташовані на території школи, ТОВ «Дім спецій» та в районі вул. Окружній. Усі вони знаходяться у неробочому стані.

На території ТОВ «Дім спецій» розташована власна артезіанська свердловина глибиною 82 м з дебітом 16 м3/год. ТОВ «Дім спецій» споживає 2,0 м3/добу; дозволене водокористування ––6,98м3/добу.

На території ТОВ « Савинпродукт» (ковбасний цех) розташована власна артезіанська свердловина.

На території с. Савин знаходиться три водонапірні башти, що знаходяться в неробочому стані.

Водовідведення

Централізованої системи каналізування в с. Савин не існує.

Стічні води від школи, дитячого садка та  громадської забудови надходять у вигреби. Населення житлового фонду використовує вигреби та дворові туалети, що не виключає попадання відстояної води в ґрунт.

По мірі накопичення стічні води з вигребів вивозяться асенізаційним транспортом. Вивіз стічних вод з вигребів виконується за договірною формою.

Стічні води від ТОВ «Дім спецій» в кількості 1,85 м3/добу ( дозволене – 6,05 м3/добу) надходять на поля фільтрації, що розташовані на території підприємства.

Стічні води від ТОВ «Савинпродукт» в кількості 1,85 м3/добу надходять на існуючі поля фільтрації, що розташовані на території ТОВ «Савинпродукт.

Існуючий рівень каналізації села на цей час є обмежуючим фактором перспективного розвитку житлового фонду та промисловості.

Санітарне очищення території

Кількість твердих відходів від селища складає 5м3 за один місяць. Вивіз твердих побутових відходів від с. Савин здійснюється фірмою «Козелець Екосервіс» по договору за графіком (1 раз на місяць) на існуючий полігон ТПВ, що знаходиться на 5-му кілометрі від с. Козелець. Полігон знаходиться в задовільному стані.

Електропостачання

Електропостачання с. Савин Козелецького району, Чернігівської області здійснюється від існуючої підстанції 35/10 кВ "Савин".

Територію села частково перетинають повітряні лінії ПЛ-35 кВ та ПЛ-10 кВ для яких передбачені охоронні зони.

Існуючі споживачі в межах с. Савин отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4 кВ, які виконані переважно повітряними та кабельними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ).

Основними споживачами електроенергії с. Савин є підприємства різних галузей народного господарства та промислового виробництва: торгівля, громадське харчування, медичне обслуговування, установи освіти, комунально-побутові споживачі та багато інших споживачів.

Газопостачання

Село Савин Козелецького району Чернігівської області споживає природний газ з 1997 року.

Джерелом газопостачання села є ГРС с. Булахів.

Система газопостачання населеного пункту 2х ступенева, середнього тиску - 0,3 МПа та низького тиску – 0,003 МПа.

Споживання газу населенням використовується для господарсько-побутових потреб: для опалення та гарячого водопостачання – від автономних газових теплогенераторів (водонагрівачів), для приготування їжі – газові плити.

Реалізація природного газу за 2014р. по селу становить: 213772 м3.

Протяжність вуличних газових мереж:

середнього тиску  - 6,254 км;

низького тиску – 4,26 км.

Підземні газові розподільчі мережі знаходяться в задовільному технічному стані.

Планувальна структура

Село Савин знаходиться в Козелецькому районі Чернігівської області, 10 км на південний захід від смт.Козелець, та має  загальну площу території 333,26га. Неподалік від села (2км на схід) проходить міжнародна автомобільна дорога державного значення М 01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі. Територіальний розвиток даного населеного пункту обмежують природні та штучні перешкоди. Головною природною перешкодою є наявність об’єкту природно-заповідного фонду (Остерське лісництво), який простягається вздовж західної межі с.Савин. Штучними перешкодами є землі сільськогосподарського призначення, які майже повністю оточують даний населений пункт. Також варто зазначити, що до південно-західної межі села примикають виробничі території з санітарно-захисними зонами 100 метрів.

Житлові території представлені садибною забудовою одноквартирного типу, які формувалися вздовж головної вулиці села (вул. Центральна. Квартали садибної забудови мають хаотичну планувальну структуру. Також варто зазначити, що хаотичне (безструктурне) освоєння території зумовило появу кладовищ на околицях села без дотримання санітарних розривів до садибної забудови.

Ядро громадського центру сформоване в центрі села, вздовж вул. Центральної, в своєму складі має адміністративні установи (сільська рада, АТС), установи культури і мистецтва (будинок культури, бібліотека, культова споруда), установ освіти (, загальноосвітня школа), а також підприємства торгівлі (магазини продовольчих та непродовольчих товарів).

Комунальна зона представлена двома кладовищами 0,84 га та 1,67га, які знаходяться в північно-західній та східній частинах села.

Окрім вище зазначених об’єктів, на території с. Савин знаходиться об’єкт природно-заповідного фонду - парк пам'ятка садово-паркового мистецтва "Панський парк", який знаходиться на території загальноосвітньої школи.

Головною проблемою розвитку села є затисненість об’єктом природно-заповідного фонду та землями сільськогосподарського призначення.

Існуюче використання території

Більшу частину території села займає житлова забудова – 45,0%. Також, значний відсоток серед територій, що входять до складу села Савин становлять території сільськогосподарського призначення та вільні території з рослинним покривом.

Таблиця ІІ.3

Існуючий розподіл території села

| Показники | Існуючий стан |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| І. Забудовані території | 178,04 | 53,4 |
| 1. Садибна забудова | 150,00 | 45,0 |
| 2. Землі громадського призначення | 3,66 | 1,1 |
| 3. Землі під вулицями, площами, дорогами | 20,39 | 6,1 |
| 4. Зелені насадження загального користування | 1,1 | 0,3 |
| 5. Території промислових, комунально-складських, інженерних та транспортних підприємств | 0,48 | 0,1 |
| 6. Кладовища | 2,51 | 0,8 |
| ІІ. Незабудовані території | 155,22 | 46,6 |
| 1. землі сільськогосподарського призначення | 83,88 | 25,2 |
| 2. рік, водойм | 1,64 | 0,5 |
| 3. Вільні території з рослинним покривом | 69,70 | 20,9 |
| ВСЬОГО | 333,26 | 100,0 |

# IІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОЗВИТКУ с. САВИН

Перспективи розвитку села визначаються виходячи з наявності і можливості використання територіальних ресурсів для сельбищного, господарського та громадського освоєння. Прогнозна чисельність населення с. Савин Козелецького району розрахована з урахуванням ділянок нового житлового будівництва (відводи під садибну забудову одноквартирного типу)  Отже, демографічна ємність с. Савин, станом на 2036 р – становитиме – 2703чол.

Перспективна структура чисельності зайнятих с. Савин

На розрахунковий етап проектом пропонується збільшення кількості зайнятих в с. Савин до 650 чол. При цьому 61,5% зайнятих у невиробничій сфері, 30,8% - у виробничій сфері. Найбільша кількість зайнятого населення пропонується в торгівлі, рекреації, сільському господарстві, транспорті та зв‘язку тощо (таблиця ІІІ.1.).

Таблиця ІІІ.1.

Чисельність зайнятого населення с. Савин

|  | на 01.1.01. 2015 р. |  | на 01.1.01. 2036 р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чол. | % | чол. | % |
| І. Виробнича сфера | 70 | 58,3 | 200 | 30,8 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| - промисловість | 25 | 20,8 | 58 | 8,9 |
| - будівництво | 8 | 6,7 | 50 | 7,7 |
| - транспорт та зв’язок | 8 | 6,7 | 20 | 3,1 |
| - сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 29 | 24,2 | 72 | 11,1 |
| ІІ. Невиробнича сфера | 50 | 41,7 | 450 | 69,2 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| - оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани | 20 | 16,7 | 250 | 38,5 |
| - фінансова діяльність | 5 | 4,2 | 20 | 3,1 |
| - державне управління | 5 | 4,2 | 30 | 4,6 |
| - освіта | 10 | 8,3 | 40 | 6,2 |
| - охорона здоров’я та соціальна допомога | - |  | 30 | 4,6 |
| - колективні, громадські та особисті послуги; діяльність у сфері культури та спорту, в т.ч. | 10 | 8,3 | 80 | 12,3 |
| Всього | 120 | 100,0 | 650 | 100,0 |

Окрім розміщення нового житлового будівництва в межах населеного пункту, проектом пропонується створення нових робочих місць для зайнятості працездатного населення, це дасть можливість для подальшого розвитку с. Савин, збільшить надходження до місцевого бюджету тощо.

# ІV. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Перспективна забудова с. Савин пропонується в основному на територіях сільськогосподарського призначення. Проектом пропонується 4 ділянки перспективного житлового будівництва та вибіркова забудова. Для цього необхідно майже 126,1 га. (таблиця ІV.2).

Проектом пропонується будівництво садибної забудови одноквартирного типу в розмірі 113,55 тис.м2 , кількість будинків – 757 од. Середній розмір будинку пропонується 150,0 м2.   Нове житлове будівництво передбачається в основному для потреб мешканців села Савин та Козелецького району безпосередньо. Також в проектних межах населеного пункту передбачена вибіркова забудова, що переважно розташована в кварталах існуючої садибної забудови – для забезпечення населення доступним житлом                   (малозабезпечені родини, внутрішні мігранти, бійці АТО, інваліди тощо).

На розрахунковий етап, враховуючи житловий фонд, що існує перспективний житловий фонд становитиме – 139,795 тис.м2, кількість будинків – 1205 од. Середній розмір присадибної ділянки становитиме від 0,1 до 0,25 га (таблиця ІV.1).

Середня житлова забезпеченість в цілому по селу становитиме  - 50,0 м2/чол.

Таблиця ІV.1

Житловий фонд та населення с. Савин Козелецького району

| Поверховість житлового фонду | Існуючий стан |  |  | Житловий фонд, що зберігається |  | Нове будівництво |  | ВСЬОГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | розрахунковий етап |  |  |
|  | Житловий фонд, тис м2 | будинків | Населення, чол | Житловий фонд, тис м2 | будинків | Житловий фонд, тис м2 | будинків | Житловий фонд, тис м2 | будинків | Населення, чол |
| Садибний житловий фонд, в т.ч. | 26,245 | 448 | 432 | 26,245 | 448 | 113,55 | 757 | 139,795 | 1205 | 2703 |
| Садибна забудова (1-2 поверхи) | 26,245 | 448 | 432 | 26,245 | 448 | 113,55 | 757 | 139,795 | 1205 | 2703 |
| Всього | 26,245 | 448 | 432 | 26,245 | 448 | 113,55 | 757 | 139,795 | 1205 | 2703 |

Таблиця ІV.2

Ділянки житлового будівництва с. Савин Козелецького району

| Поверховість | Житловий фонд (тис. м2) | Кількість будинків, од. | Населення ( чол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ділянка № І (7,6га) |  |  |  |
| Садибна забудова одноквартирного типу | 6,9 | 46,0 | 138 |
| Ділянка № ІІ (9,0га) |  |  |  |
| Садибна забудова одноквартирного типу | 8,1 | 54,0 | 162 |
| Ділянка № ІІІ (4,5га) |  |  |  |
| Садибна забудова одноквартирного типу | 4,05 | 27,0 | 81 |
| Ділянка № ІV 100,0(га) |  |  |  |
| Садибна забудова одноквартирного типу | 90,0 | 600,0 | 1800 |
| Вибіркова забудова (5,0га ) |  |  |  |
| Садибна забудова одноквартирного типу | 4,5 | 30,0 | 90 |
| ВСЬОГО | 113,55 | 757,0 | 2271 |

# V. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Архітектурно-планувальна організація території

В територіальному розвитку села прослідковується так зване подрібнення об’єктів: їх з’являється велика кількість і всі вони малої ємності. Відсутня комплексність освоєння та забудови території. Сельбищні території набувають рис стихійності та неорганізованості. Тому, генеральний план передбачає комплексний підхід до усіх напрямів розвитку населеного пункту, що дає можливість розглядати населений пункт як єдине планувальне утворення з єдиним планувальним каркасом (планувальними вісями та вузлами).

Враховуючи існуючу планувальну структуру села та зважаючи на його сільськогосподарську направленість, генеральним планом була запропонована зручна модель перспективного розвитку даного населеного пункту. Ставлячи на перше місце потреби людей, проектом було запропоновано створення нових сельбищних територій та зручну систему громадських центрів. Також досить вагомим фактором є близькість до автомобільної дороги державного значення М 01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі.

Основним завданням комплексного генерального плану с.Савин є збалансування природних, озеленених територій, об’єктів інженерної інфраструктури і забудови сельбищних та виробничих територій.  Враховуючи ситуацію, що  склалася, та проектні рішення генерального плану, були виділені наступні функціональні зони:

- сельбищна;

- виробнича;

- сільськогосподарського призначення;

- ландшафтно-рекреаційна.

Сельбищна зона:

Представлена як існуючими кварталами так і проектними територіями садибної забудови.

Головним завданням при плануванні та забудові території для перспективного житлового будівництва є створення найбільш сприятливого середовища з необхідними об’єктами побутового обслуговування, внаслідок чого і досягається комфорт перебування на території.

Згідно генерального плану с. Савин, перспективні ділянки житлового будівництва були запропоновані виходячи з аналізу вільних територій з рослинним покривом та земель сільськогосподарського призначення, їх зручності для освоєння та забудови.  Тобто, існуюче функціональне зонування території населеного пункту суттєво не зміниться. При прийнятті проектних рішень стосовно сельбищних територій, враховувалися всі вільні ділянки та території сільськогосподарського призначення, які проектом пропонуються до переведення в житловий фонд, за обов’язковим погодженням з замовником.

Генеральним планом запропоновано 4 ділянки перспективного житлового будівництва.  Також проектом пропонується вибіркова забудова садибного типу вільних ділянок в с.Савин в існуючих кварталах  садибної забудови.

Перша ділянка житлового будівництва (І) представлена садибною забудовою одноквартирного типу та примикає до південної межі села. Ділянка обмежена наступними вулицями: вул.Проектна2, вул.Проектна6, вул.1-го Травня, частково вул.Ватутіна та існуючим кварталом садибної забудови. На цій ділянці проектом пропонується переведення земель сільськогосподарського призначення під садибну забудову.

Друга ділянка житлового будівництва (ІІ) представлена садибною забудовою одноквартирного типу, розташована в південно-західній частині села,  та обмежується вул.Проектна 1, вул.Проектна 2, вул.Проектна 3 та вул. Садова. На цій ділянці проектом пропонується переведення земель сільськогосподарського призначення під садибну забудову.

Третя ділянка житлового будівництва (ІІІ) - садибна забудова одноквартирного типу, яка розташовується в центральній частині села Савин,  та обмежується вул.Проектна11, місцевим проїздом та існуючими кварталами садибної забудови. На цій ділянці проектом пропонується переведення земель сільськогосподарського призначення під садибну забудову.

Четверта ділянка житлового будівництва (ІV) представлена садибною забудовою одноквартирного типу. Вона має найбільшу площу та займає всю північно-східну частину села. Ділянка обмежена вулицями: вул.Проектна7, вул.Проектна10, вул.Проектна13, вул.Проектна 16, вул.Проектна 19, вул.Проектна 20, існуючими кварталами садибної забудови  та територіями сільськогосподарського призначення. На цій ділянці проектом пропонується переведення земель сільськогосподарського призначення під садибну забудову, а також освоєння вільних від забудови територій.

Розміри присадибних земельних ділянок в даному населеному пункті приймаються згідно містобудівної ситуації, що склалася та земельного кодексу і становлять від 0,1 до 0,25га.

Оскільки суцільне археологічне обстеження села Савин не проводилося тому, керуючись Законом України «Про охорону культурної спадщини», при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво, необхідно виконати археологічну розвідку даної території. У випадку виявлення в результаті археологічної розвідки об'єктів археологічної спадщини необхідно:

- визначити межі їх територій з їх координуванням;

- укладення з користувачами охоронних договорів на всі об'єкти археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);

- заборонити приватизацію земельних ділянок під об'єктами археології (ст. 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист Державної служби з питань національної культурної спадщини від 06.12.2010 22-3609/10);

- передбачити проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах об’єктів археології.

Система громадських центрів

Одним з основних завдань генерального плану - удосконалення системи громадського обслуговування - створення системи центрів. Звичайно, основним  громадським центром,  залишається  вже сформований в центральній частині села з існуючими громадськими об’єктами: сільська рада, АТС, будинок культури, бібліотека, культова споруда, фельдшерсько-акушерський пункт, магазини, загальноосвітня школа, дитячий дошкільний заклад та проектними об’єктами, які пропонуються на територіях існуючої громадської забудови: приміщення для культурно-масової роботи з населенням, амбулаторія сімейної медицини, аптека. Основне ядро громадського центру сформоване в центрі села, вздовж вул.Центральна, першочергова мета якого є обслуговування потреб мешканців села Савин.

Також генеральним планом виділяється один підцентр, який пропонується розмістити в північній частині села Савин. Даний підцентр буде направлений на обслуговування нових кварталів садибної забудови, четвертої ділянки житлового будівництва. Генеральним планом у ньому пропонується розмістити наступні громадські об’єкти: магазин продовольчих та непродовольчих товарів, заклад громадського харчування, підприємство побутового обслуговування населення та пральню самообслуговування.

Виробнича зона представлена як існуючими комунально-складськими та промисловими підприємствами так і проектними, які знаходяться на південній околиці села Савин. Існуюча виробнича зона представлена такими об’єктами: фермерське господарство, ПП «Погосян» (пилорама), ТОВ «Дім спецій», ТОВ «Савин-продукт» (ковбасний цех), ТОВ «Любичь» (мисливське господарство). Також згідно генерального плану с.Савин, в проектній

виробничій зоні на південному заході села передбачено розміщення пожежного депо в південно-західній частині села.

До важливих завдань генерального плану с.Савин є розміщення нового кладовища. Існуючі кладовища в селі плануються під закриття через брак вільних місць для поховання та внаслідок недотримання санітарних розривів до сельбищних територій. В зв’язку з цим, в південно-західній частині села Савин пропонується розміщення нового кладовища площею 2,14га з проведенням обов’язкових інженерних заходів (бактерицидно-вапнякова завіса та протифільтраційна завіса), що дасть змогу зменшити  санітарно-захисну зону з 300м до 100м, при обов’язковому погодженні з відповідними органами державного санітарного нагляду.

Сільськогосподарського призначення

Дана зона представлена як існуючими територіями сільськогосподарського призначення так і проектними територіями, які відведені для пасовищ. Існуючі території сільськогосподарського призначення, як правило, складаються з ділянок для ведення особистого селянського господарства та городництва.

Використання існуючих територій сільськогосподарського призначення, які потрапляють в санітарно-захисні зони від об’єктів забруднення, можливе за погодженням з територіальними органами Мінсільгоспроду і Міністерства охорони здоров’я України.

Враховуючи містобудівну ситуацію с.Савин та його сільськогосподарську направленість, проектом було передбачено дві ділянки для пасовища, площами 30,5га та 24.2га, в центральній та південно-східній частині села Савин.

Ландшафтно-рекреаційна зона

На даний момент дана зона представлена лише об’єктом природно-заповідного фонду – парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Панський парк» (площа 1,0га), який знаходиться на території загальноосвітньої школи. Але проектом генерального плану с.Савин пропонується створити паркову зону вздовж Остерського лісництва (західна межа села) та передбачити території зелених насаджень загального користування навколо водойм.

Генеральним планом пропонується створення системного та рівномірного розподілу об’єктів рекреаційного призначення по всій території с.Савин. На вільних від забудови місцях біля водойм передбачається комплексний благоустрій території з розчищенням та впорядкуванням її.

# VI. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Генпланом передбачено створення єдиної системи культурно-побутового обслуговування населення територіальної громади Савинської сільської ради.

Розрахунок ємності установ культурно-побутового обслуговування проведено згідно норм ДБН 360-92** (таблиця 6.) та проектної чисельності населення села. Орієнтовні показники: - населення с. Савин на розрахунковий етап  складе 2703  жителів.

Організація системи громадського обслуговування забезпечує комплексність забудови за рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення об’єктами соціально-гарантованого рівня обслуговування як в районах існуючої забудови, так і в районах перспективного будівництва.

Основними принципами раціональної організації системи громадського обслуговування в межах села є:

- повне задоволення потреб населення в різних видах послуг;

- забезпечення, по можливості, рівноцінних умов обслуговування населення центральної та периферійної зон села;

- дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування.

В генеральному плані відзначаються наступні пріоритети:

- створення умов для всебічного розвитку особистості, трудової підготовки, професійного самовизначення;

- задоволення потреби населення в дитячих дошкільних закладах;

- розширення мережі позашкільних установ;

- розвиток мережі установ культури та мистецтва;

- забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту;

- розвиток установ сімейної медицини;

- створення багатопрофільних підприємств всіх форм власності з метою поліпшення побутового обслуговування населення і надання якісних послуг.

Розрахунок необхідної ємності установ і підприємств обслуговування для населення села зроблено на підставі нормативів забезпеченості які відображають соціально – гарантований рівень відповідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». Розрахунок необхідної ємності загальноосвітніх шкіл і дитячих дошкільних закладів виконано згідно містобудівної ємності населення с.Савин. Пропонується розміщення дитячої дошкільної установи 120 місць по вул. Центральній. Також, проектом пропонується розміщення відділення сімейної медицини, аптеки, закладів громадського харчування  тощо.

В с. Савин передбачається створення зон короткочасного відпочинку. На розрахунковий етап 20 років  в селі передбачається створення декількох зон рекреації та туризму. Також, згідно анкет пропонується капітальний ремонт будинку культури, який знаходиться в аварійному стані.

Також в селі створюється система установ культурно-побутового обслуговування, що відповідає нормативам ДБН 360-92*** та вимогам мешканців села (дивись таблицю VI.1.).

# VII. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Протипожежні потреби у воді прийняті згідно чисельності населення   с. Савин. Згідно ДБН В.2.5-74:2013; табл.. 3, в залежності від чисельності населення ( 2703 людини ) та поверховості ( 2 поверхи ) кількість одночасних пожеж для с. Савин  прийнято та  складає 1 пожежу. Тривалість гасіння пожежі прийнята 3 години.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння 1х10 л/с; на внутрішнє пожежогасіння 2х25 л/с.

Загальна витрата води на ліквідування пожежі центральної частини села складає:

- на зовнішнє пожежогасіння   – 108,0 м3

- на внутрішнє пожежогасіння –   54,0 м3

Всього: 162,0 м3

Протипожежний запас води передбачається зберігати в резервуарах чистої води (РЧВ) ємністю 2 х 200 м³, що передбачається розташувати на ділянці водопровідних споруд.

Ємність резервуарів чистої води складається з:

- 3-х максимально-годинних витрат води на господарчо-питні потреби

529,06 : 24 × 3 = 66,13 м3;

- 3-х годинних витрат води на внутрішнє пожежогасіння

2×2,5 ×3,6 ×3 = 54 м3 ;

- 3-х годинних витрат води на зовнішнє пожежогасіння

10 × 3,6 × 3 = 108 м3 ;

– Регулюючого об’єму, що складає 20,0% від максимально-добових витрат води (105,81м)

- Запасу води на промивку фільтрів, що складає 8,0% від максимально-добових витрат води (42,33 м3).

Ємність резервуарів чистої води складе:

W рчв = 54,0+108+66,13+ 105,81+42,33=376,27м3.

На ділянці водопровідних споруд передбачено встановити  2 резервуари чистої води загальною ємкістю 400 м3 ( 2 резервуари  ємністю 200 м3).

Система водопостачання села прийнята об’єднана: господарчо-питна та протипожежна. Схема водопостачання однозональна, мережа водопроводу кільцева. На мережі водопроводу передбачена установка пожежних гідрантів.

Охоплення населення с. Савин централізованим водопостачанням 100,0 %.

На відкритих водоймищах  передбачено будівництво 2-х пірсів для забору води з ставків пожежними машинами.   Ділянки необхідно забезпечити з'їздом. Проектом пропонується розміщення пожежного депо на 2 автомашини по вул. Трансформаторна

# VIII. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

За формою 6-зем зелені насадження загального користування в межах с. Савин Козелецького району складають – 1,1 га. «Панський парк».

Розрахунок нормативної забезпеченості зеленими насадженнями загального користування виконано у відповідності до ДБН 360 - 92** п. 5.4. (табл. 5.1.). Згідно нормативів площа озеленених територій загального користування повинна скласти 1,62 га. Але, для створення комфортних умов відпочинку населення, проектом пропонується розміщення зелених насаджень загального користування в розмірі 11,41 га в с. Савин уздовж Остерського лісництва та біля існуючих зелених насаджень загального користування парк «Панський парк».

Також в межах с. Савин розміщуються озеленені території спеціального призначення - це ділянки зеленого будівництва вздовж  вулиць місцевого значення, кладовищ, промислових підприємств та ін., які займатимуть 20,93 га (4,15%).

При оновленні озеленених територій враховується те, що краще всього в цих умовах приживуться каштан, тополя та горобина; береза також використовується, але менше приживається, липа практично не використовується. Особливістю існуючих зелених насаджень с. Савин буде максимальне їх збереження при будівництві на нових ділянках житлового будівництва та створенні громадських центрів.

При проектуванні нових зелених насаджень рекомендується такий асортимент дерев та чагарників:

- хвойні породи - біота східна та її форми: ялина звичайна, модрина сибірська, ялівець виргинський та звичайний, піхта біла, сосна Веймутов, сосна гірська, сосна кедрова, європейська сосна кримська, сосна звичайна, сосна чорна;

- листяні породи - айлант височайший, береза бородавчаста, береза пухнаста, бук лісовий, в’яз перистогільчастий, граб звичайний, дуб болотяний, дуб червоний, дуб черешчатий, верба біла та її форми, катальпа прекрасна, клен гостролистий, клен польовий, клен сріблястий, клен явір, каштан кінський звичайний, горіх сірий, горіх маньчжурський, акація біла, горобина звичайна, тополя бальзамічна, тополя біла, тополя Білле, тополя пірамідальна, черемуха звичайна, черешня, шовковиця біла, яблуня лісова, яблуня Недзвицького, яблуня ягідна, ясень ланцетний або зелений, ясень звичайний;

- з чагарників: акація жовта, барбарис звичайний, барбарис Тунберга, бересклет Маада, Бірючина звичайна, бобівник “золотий дощ”, глід колючий, глід “петунія шпора”, вейгела гібридна, вишня Бессея, вишня Войлочна, гортензія деревиновида, дейція вишукана, дерен білий, жимолость Маака, жимолость звичайна, горизонтальний, лох сріблястий, лох вузьколистяний, мигдаль трьохлопатевий, піон деревновидий, троянда войлочна, троянда коричнева, троянда багатоквіткова, троянда собача, бузок угорський, бузок звичайний, скумпія, тавома Бумальза, таволга Вангутта, таволга середня, тамариск гілчастий, фірсиція європейська, фірсиція звисаюча, айва китайська, айва Маулея, айва японська, чубушник віночний, чубушник Лемуана, екзохорда Альберта;

- з вічнозелених: барвінок малий, бересклет карликовий, магонія падуболистяна, самшит вічнозелений, юнка пітчата;

- з ліан: виноград амурський, виноград лабруска, виноград прибережний, дівочий виноград п’ятилистячковий, жимолость капридоль, кірказон пухнастий, кірказон маньчжурський.

# IХ. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Існуючий стан

Зовнішні транспортні зв’язки с. Савин Козелецького району Чернігівської області здійснюються за рахунок автомобільного транспорту.

Від а/д М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі до території села Савин підходить автомобільна дорога місцевого значення О250711 Савин – Озерне – а/д М-01, яка в межах населеного пункту виконує функцію головної вулиці. Протяжність вулиці з асфальтобетонним покриттям становить 1,4 км.

На сьогодні автотранспортний зв’язок с. Савин з прилеглими населеними пунктами, районним центром м. Козелець та обласним центром м. Чернігів забезпечується регулярними приміськими, міжміськими автобусними (мікроавтобусними) маршрутами та легковим індивідуальним автотранспортом.  Періодичність курсування автобусів 4 рази на тиждень: 2 рази до райцентру та 2 рази до Києва.

Вулично-дорожню мережу с. Савин, складають головні та житлові вулиці. До головних відносяться вул. Центральна та вул. Механізаторів, усі інші є житловими вулицями на яких відсутнє тверде покриття. Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі по селу становить 13,2 км.

Індивідуальний легковий автотранспорт мешканців села зберігається на присадибних ділянках власників.

Проектні пропозиції

Розвиток с. Савин, що передбачається генеральним планом, обумовлює необхідність упорядкування існуючої вулично-дорожньої мережі, за рахунок реконструкції існуючих вулиць, улаштування твердого покриття та будівництва нових зв’язків.

Залежно від функціонального призначення та у відповідності до діючих норм (ДБН-360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів») закладені наступні технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції  вулиць:

- ширина проектних житлових вулиць у червоних лініях 12,0-15,0 м, проїзної частини 6,0-7,0 м.

Поява нових ділянок житлового будівництва, розвиток комунально-складської території в населеному пункті зумовлює необхідність будівництва нових транспортних зв’язків. На розрахунковий етап проектом генерального плану передбачено до будівництва 28,4 км житлових вулиць.

Оскільки технічні параметри існуючих вулиць в селі не відповідають нормативним вимогам на 100%, тому на розрахунковий етап необхідно провести їх реконструкцію із розширенням проїзної частини до 6,0  м та улаштуванням асфальтобетонного покриття.

На кінець розрахункового етапу загальна довжина вуличної мережі с. Савин, становитиме 41,6 км.

На розрахунковий етап генеральним планом не передбачено проходження додаткових ліній руху автобусу по осі вулиць. Довжина ліній руху автобусу по осі вулиць в межах с. Савин, становитиме – 1,0 км.

Загальна кількість приватних легкових автомобілів в с. Савин, на кінець розрахункового етапу становитиме 700 одиниць, виходячи з прийнятого перспективного рівня автомобілізації – 250 авто на 1000 мешканців.

Зберігання приватного автотранспорту передбачено безпосередньо на присадибних ділянках власників.

Орієнтовна загальна вартість заходів щодо розвитку вулично-дорожньої мережі с. Савин становить 102,3 млн. грн.

# Х. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

## Х.1. Водопостачання

Існуючий стан

Централізованого водопостачання в с. Савин немає. Населення використовує воду з свердловин та шахтних  колодязів, що розташовані на присадибних ділянках.

На території школи розташована власна артезіанська свердловина глибиною 30 м, яка подає воду безпосередньо в розвідну мережу школи.

У власності селищної Ради с. Савин знаходяться три водонапірні башти, що розташовані на території школи, ТОВ «Дім спецій» та в районі вул. Окружній. Усі вони знаходяться у неробочому стані.

На території ТОВ «Дім спецій» розташована власна артезіанська свердловина глибиною 82 м з дебітом 16 м3/год. ТОВ «Дім спецій» споживає 2,0 м3/добу; дозволене водокористування ––6,98м3/добу.

На території ТОВ « Савинпродукт» (ковбасний цех) розташована власна артезіанська свердловина.

На території с. Савин знаходиться три водонапірні башти, що знаходяться в неробочому стані.

Проектні рішення

На території с. Савин запроектована об’єднана система господарчо-питного та протипожежного водопроводу. Схема водопостачання однозонна, кільцева.

Проектом прийнято 100% охоплення централізованою системою водопостачання житлової частини міста та інфраструктури.

Розрахункова потреба у воді  в с. Савин визначена відповідно перспективної чисельності населення 2,793 тис. чол. та ступенем  благоустрою жилого фонду.

Норми водоспоживання води, об’єм стічних вод від населення, полив та зрощення зелених насаджень прийняті згідно ДБН 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень» табл. 8.1 та 8.2.

Розрахункова потреба населення в воді питної якості на  розрахунковий етап складе  799,56 м3/добу; 279,71 тис. м3/рік,  у  т.ч.

на господарчо-питні потреби  - 737,35  м3/добу; 269,13 тис. м3/рік,

на полив – 62,21 м3/добу; 10,58 тис. м3/рік;

Покриття розрахункової потреби у воді питної якості намічається з підземних джерел. Вода із свердловин надається в резервуари чистої води, проходить очищення (установки знезалізнення та знезараження ) і НС-ІІ підйому надається у мережу водопроводу. Усі водопровідні споруди забезпечуються зонами санітарної охорони.

Для забезпечення потреб в воді ТОВ «Дім спецій» та ТОВ «Савин- продукт» проектом передбачається  збереження діючих  джерел водопостачання води питної якості – артезіанські свердловини та залишити існуючу схему водопостачання.

Полив зелених насаджень загального користування та доріг передбачається поливальними машинами з забором води з існуючих відкритих водойм. Поливання проїздів та зелених насаджень школи, дитячих садків та медичних закладів  – з централізованої водопровідної мережі   с. Савин через поливальні крани, що встановлені в нішах зовнішніх стін.  Для садибної забудови – з  шахтних колодязів, приватних свердловин. Джерело – ґрунтові води.

В етап  відсутності  централізованого водопостачання на кладовищах необхідно передбачати для полива шахтні колодязі.

На водопровідній мережі встановлюються колодязі зі збірних залізобетонних елементів з установкою в них запірно-регулюючої арматури та пожежних гідрантів. Пожежні гідранти встановлюються на водопровідної мережі села через 100-150 м.

При будівництві водопровідних мереж та споруд необхідно впроваджувати  новітні технології та сучасні матеріали труб.

Джерела водопостачання

Розрахункова потреба у воді  с. Савин  на розрахунковий етап до 2036 р. складе  799,56  м3/ добу.

Джерело водопостачання для с. Савин ––підземні води.

Підземні води містяться у четвертинних відкладеннях тріщинних вод Українського кристалічного масиву.

Для с. Савин гідрологічних вишукувальних досліджень не виконувалось. Для забезпечення надійного водопостачання  с. Савин необхідно виконати гідрологічні дослідження, з наступним затвердженням експлуатаційних запасів підземних вод і розташування  ділянок водозаборів.

Дебіт  проектних свердловин прийнято з практики існуючої максимальної потужності  однієї свердловини ––16  м3/год.

Для забезпечення потреб в воді питної  якості  для с. Савин   проектом передбачено пробурити 5 артезіанські свердловини  ( 4 робочі та 1 резервна) загальною потужністю 1200 м3/ добу.

Майданчик водопровідних споруд планується розташувати  в районі вул. Проектна 11 та вул. Проектна 13.

У складі споруд водозабору передбачено:

артезіанські свердловини 	– 5 од. (4 робочі, 1 резервна);

резервуар чистої води об’ємом 250 м3–  2 од.;

насосна станція ІІ підйому		– 1 об’єкт;

установка підготовки води		–  1 об’єкт.

установка станції знезалізнення		–  1 об’єкт.

–    будівництво водопровідної мережі       – 38,183км.

Площа водопровідних споруд – 1,97 га.

Навколо артезіанських свердловин та резервуарів чистої води передбачені зони санітарної охорони. Розмір І поясу санітарної охорони артезіанських свердловин згідно ДБН В.2.5-74-2013  п.10.12 прийнято 50,0 м; резервуарів чистої води – 30 м.

Першочергові невідкладні заходи:

Забезпечити 100,0% охоплення населення централізованим водопостачанням.

Будівництво центрального водозабору потужністю 1,20 тис. м³/макс. добу.

Виконати гідрогеологічні вишукувальні роботи по установленню запасів підземних вод групового і автономного водозабору.

Розробка технічного проекту "Водопостачання" с. Савин.

Будівництво споруд, мереж водопроводу виконувати з урахуванням нових технологій будівництва, нових матеріалів та обладнання, а також специфіки природних умов.

Виконати облаштування ділянок для забору води з ставків пожежними машинами.

## Х.2.Водовідведення

Існуючий стан

Централізованої системи каналізування в с. Савин не існує.

Стічні води від школи, дитячого садка та  громадської забудови надходять у вигреби. Населення житлового фонду використовує вигреби та дворові туалети, що не виключає попадання відстояної води в ґрунт.

По мірі накопичення стічні води з вигребів вивозяться асенізаційним транспортом. Вивіз стічних вод з вигребів виконується за договірною формою.

Стічні води від ТОВ «Дім спецій» в кількості 1,85 м3/добу ( дозволене – 6,05 м3/добу) надходять на поля фільтрації, що розташовані на території підприємства.

Стічні води від ТОВ «Савинпродукт» в кількості 1,85 м3/добу надходять на існуючі поля фільтрації, що розташовані на території ТОВ «Савинпродукт.

Існуючий рівень каналізації села на цей час є обмежуючим фактором перспективного розвитку житлового фонду та промисловості.

Проектні рішення

Згідно листа 03-10/144 від 14.12 2015 р.  Савинської Сільської Ради Козелецького району Чернігівської обл., у зв’язку з відсутністю вільних територій для розташування каналізаційних очисних споруд повного біологічного очищення для всього села проектом передбачається:

- для школи, дитячого садку та громадських будівель використання локальних каналізаційних очисних споруд типа «WATEX  OS»    ТОВ «Ювента-Груп Україна»;

- для садибної забудови – локальні каналізаційні очисні споруди модульного типу «Biotal» або локальні очисні споруди септик та фільтруючий колодязь.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Таблиця Х.2

| Найменування | Чисельність населення, чол. | І с н у ю ч и й с т а н |  |  |  |  |  | Чисельність населення, чол. | Р о з р а х у н к о в и й е т а п |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водоспоживання, л/чол. |  | Водоспоживання, м3 |  | Водовідведення, м3 |  |  | Норма водоспоживання, л/чол. |  | Водоспоживання, м3 |  | Водовідведення, м3 |  |
|  |  | середньо-добова | макс. добова | середньо-добова | макс. добова | середньо-добова | макс. добова |  | середньо-добова | макс. добова | середньо-добова | макс. добова | середньо-добова | макс. Добова |
| Садибна 1-2х поверхова забудова. Водопровід, каналізація, місцеві водонагрівачі | 432 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2703 | 200 | 240 | 558,60 | 670,32 | 558,60 | 670,32 |
| Невраховані витрати 10% |  |  |  | –– | –– | –– | –– |  |  |  | 55,86 | 67,03 | 55,86 | 67,03 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,46 | 737,35 | 614,46 | 737,35 |
| Полив та миття території: - зелені насадження |  | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 14000 м2 | 3 | 3,6 | 42,00 | 50,40 | –– | –– |
| - удосконалених покриттів, тротуарів |  | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 10245 м2 | 0,5 | 0,6 | 5,12 | 6,15 | –– | –– |
| 10% невраховані витрати |  |  |  | –– | –– | –– | –– |  |  |  | 4,71 | 5,66 | –– | –– |
| Разом по поливу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,83 | 62,21 | –– | –– |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,29 | 799,56 | 614,46 | 737,35 |
| Вода питної якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,29 | 799,56 | 614,46 | 737,35 |
| Питоме водоспоживання, л/чол. /добу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,239 | 0,286 |  |  |

Примітка.

ТОВ « Савинпродукт» (ковбасний цех) та ТОВ «Дім спецій» живиться питною та технічною водою  з власних джерел ( свердловина).

## Х.3.Санітарне очищення території

Існуючий стан

Обсяги твердих побутових відходів від селища складає 5м3 за один місяць. Вивіз твердих побутових відходів від с. Савин здійснюється фірмою «Козелець Екосервіс» по договору за графіком (1 раз на місяць) на існуючий полігон ТПВ, що знаходиться на 5-му кілометрі від с. Козелець. Полігон знаходиться в задовільному стані.

Проектні рішення

Генеральним планом с. Савин передбачається 100,0% охоплення територій села планово-регулярною системою збору та вивозу твердих побутових відходів.

Норми накопичення твердих побутових відходів прийняті згідно вимог ДБН 360-92** , 300 кг на чоловіка за рік.

Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів на території с. Савин складає, т/рік.

| № з/п | Відходи | Розрахунковий етап |
| --- | --- | --- |
| 1. | Від населення | 837,90 |
| 2. | Сміття з вулиць | 83,79 |
|  | ВСЬОГО: | 921,69 |

Проектом прийнята планово-регулярна система санітарного очищення території села.

Передбачено роздільний метод збору твердих побутових відходів з установкою контейнерів для скла, паперу, пластика і побутових відходів.

Відходи пластика, паперу, скла в об’ємі 276,51 т/рік необхідно використовувати як вторинну сировини. Основні тверді побутові відходи в об’ємі  645,18  т/рік транспортуються на звалище. Вивіз сміття здійснюється по мірі накопичення на полігон ТПВ.

Для забезпечення надійного санітарного очищення села необхідна спеціальна санітарна техніка:

- машини для вивозу сміття –1 од.;

- автосамоскиди  КАМАЗ – 1 од.;

- поливально-мийна машина – 1 од.;

- асенізаційну машину ПМ 130–1од.;

- контейнери для роздільного збору сміття – 35 шт.;

- обладнання для знешкодження відходів від перукарень;

- малу техніку  (газонокосилки, снігозбиральні машини) -2 од.

Відходи перукарень треба знешкоджувати на спеціальному устаткуванні.

Трупи тварин необхідно утилізувати на тварино-сховищах районного призначення.

На території кладовищ необхідно встановити контейнери для сміття, майданчики повинні бути огороджені та мати тверде покриття ( асфальтове,  бетонне).

Згідно ДБН 360-92** табл. 10.4 розмір земельної  ділянки на 1000 т твердих побутових відходів на рік  для полігонів складе 0,05га. Тоді необхідна площа ТВП на розрахунковий етап  складе 0,046 га. Знешкодження відходів здійснюється на існуючому полігоні ТПВ, що знаходиться на 5-му кілометрі від с. Козелець.

Полігони ТПВ повинні бути забезпечені первинними засобами гасіння пожежі з розрахунку: на 5 000 м2   –– 1 пожежний щит ( стенд).

Території автостанції, ринків, парків, кладовищ та інших місць з великим скупченням людей необхідно забезпечити громадськими вбиральнями.

## Х.4. Електропостачання

Існуючий стан

Електропостачання с. Савин Козелецького району, Чернігівської області здійснюється від існуючої підстанції 35/10 кВ "Савин".

Територію села частково перетинають повітряні лінії ПЛ-35 кВ та ПЛ-10 кВ для яких передбачені охоронні зони.

Існуючі споживачі в межах с. Савин отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4 кВ, які виконані переважно повітряними та кабельними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ).

Розміщення та  кількість існуючих ТП(КТП)-10/0,4 кВ і траси ЛЕП див. аркуш ГП: Схема мереж газопостачання та електропостачання.

Основними споживачами електроенергії с. Савин є підприємства різних галузей народного господарства та промислового виробництва: торгівля, громадське харчування, медичне обслуговування, установи освіти, комунально-побутові споживачі та багато інших споживачів.

Розрахунки перспективного споживання електроенергії та навантажень

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень для потреб с. Савин на розрахунковий етап будівництва для комунально-побутових та господарських споживачів виконується згідно ДБН 360-92** по укрупнених показниках електроспоживання, в яких враховується громадський та житловий сектор, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, водопостачання та водовідведення (ДБН 360-92** табл. 8.5).

Закладена в проекті забезпеченість населення селища житлоплощею по існуючому стані та на розрахунковому етапі  передбачає для мешканців більшу комфортність ніж існуюча, що викличе збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на етап розрахункового терміну виконується згідно 
табл. 8.5 ДБН 360-92** з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії. Зважаючи на вищезазначені фактори, при розрахунку максимальних навантажень та споживання електроенергії  на розрахунковому етапі, в проекті прийнята величина питомого електроспоживання на рівні 760 кВт*год. люд./рік (при садибній забудові (1-2 поверхи)), при річній кількості годин використання максимуму електричного навантаження 3280 годин відповідно.

Електричне навантаження промислових споживачів також підраховано  за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузям господарства.

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень приводяться в табл.:  Х.4.1, Х.4.2, Х.4.3, Х.4.4, Х.4.5.

Проектні пропозиції

У зв'язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбачуваного в проекті нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності будівель, а також розширення мережі культурно-побутового, господарського обслуговування населення та зростання  потужності промислових та виробничих підприємств  збільшиться споживання електроенергії та потужності.

Виходячи з розрахунків, навантаження збільшиться на етап розрахункового етапу.

Враховуючи пропозиції генерального плану с. Савин в цьому проекті пропонується:

1.	По можливості заміна, у межах існуючої  забудови, повітряних ліній ПЛ-10 кВ на кабельні КЛ-10 кВ.

2. Схема зовнішнього електропостачання села на розрахунковому етапі може залишитися без змін.

3. Для збільшення маневрених потужностей і стабілізації управління режимами роботи об’єднаної енергетичної системи України та зважаючи на те, що блочне обладнання існуючої  електропідстанції  с. Савин  ПС 35/10кВ  значно зношено, фізично і  морально застаріле та відпрацювало свій граничний ресурс, необхідно провести технічне переоснащення,  реконструкцію та модернізацію  існуючої  електропідстанції.

4. На розрахунковий етап із зростанням навантажень будівництво нових  ТП-10/0,4 кВ закритого типу, будівництво додаткових кабельних мереж 10 - 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність ТП(КТП)-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

5. На протязі всього розрахункового етапу необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

6. При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон.

Охоронна зона від  ПЛ-35 кВ - 15м, від ПЛ-10 кВ -10м по обидві сторони лінії від крайніх проводів.  Підключення до електричних мереж вирішується при подальшому проектуванні, згідно технічних умов енергопостачальної організації. Розміщення та  кількість проектних ТП(КТП)-10/0,4 кВ та траси  ліній електропередачі показано на схемі.

Політика енергозбереження

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності даного населеного пункту.

Система електропостачання є однією із складових частин системи енергозбереження. Від її надійної та гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого електричного обладнання, його коефіцієнт корисної дії.

Основними заходами з економії електроенергії є:

- надійна та безпечна робота системи електропостачання;

- прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших порушень у роботі системи електропостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

- введення системи контролю за споживанням та обліком споживаної електроенергії на кожному об'єкті;

- впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат електроенергії на опалення, за рахунок зменшення витрат тепла в житлових, громадських, адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції;

- впровадження високо-економічного електричного обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії

Таблиця Х.4.1

Розрахунок електричних навантажень господарсько-побутових та комунальних споживачів

с. Савин Козелецького району Чернігівської області

| п/п | Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. осіб (N) |  | Питома норма, тис.кВт час на 1 мешканця в рік, (C) |  | Річне споживання електроенергії, млн. кВт год., (P) |  | Число годин використання максимуму навантаження, (T) |  | Загальне навантаження, тис. кВт (S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Розраху-нковий етап | Існую-чий стан | Розраху-нковий етап | Існуючий стан | Розраху-нковий етап | Існую-чий стан | Розраху-нковий етап | Існуючий стан | Розраху-нковий етап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Садибний житловий фонд одноквартирного типу, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - садибна забудова (1-2 поверхи) | 0,432 | 2,793 | 640 | 760 | 0,28 | 2,12 | 2400 | 3280 | 0,12 | 0,65 |
|  | Всього: | 0,432 | 2,793 |  |  | 0,28 | 2,12 |  |  | 0,12 | 0,65 |

Розрахунок навантаження виконано згідно  ДБН 360-92** табл. 8.5 примітка 2 (для невеликих міст та селищ застосовуємо знижувальний коефіцієнт  - 0,8).

P = N*C,

S= P/T

Таблиця Х.4.2

Розрахунок електричних навантажень ділянок нового будівництва с. Савин, Козелецького району

| п/п | Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. осіб (N) |  | Питома норма, тис.кВт час на 1 мешканця в рік, (C) |  | Річне споживання електроенергії, млн. кВт год., (P) |  | Число годин використання максимуму навантаження, (T) |  | Загальне навантаження, тис. кВт (S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Розрахунковий етап | Існуючий стан | Розрахунковий етап | Існуючий стан | Розрахунковий етап | Існуючий стан | Розрахунковий етап | Існуючий стан | Розрахунковий етап |
|  | Садибна забудова одноквартирного типу (№ ділянки): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | I | - | 0,138 | - | 760 | - | 0,105 | - | 3280 | - | 0,032 |
| 2 | II | - | 0,162 | - | 760 | - | 0,123 | - | 3280 | - | 0,038 |
| 3 | III | - | 0,081 | - | 760 | - | 0,062 | - | 3280 | - | 0,019 |
| 4 | IV | - | 1,8 | - | 760 | - | 1,368 | - | 3280 | - | 0,417 |
| 5 | Вибіркова забудова | - | 0,18 | - | 760 | - | 0,137 | - | 3280 | - | 0,042 |
|  | Всього по садибній забудові |  | 2,361 |  |  |  | 1,795 |  |  |  | 0,548 |

Розрахунок навантаження виконано згідно  ДБН 360-92** табл. 8.5 примітка 2 (для невеликих міст застосовуємо знижувальний коефіцієнт  - 0,8).

P = N*C,

S= P/T

Таблиця Х.4.3

Розрахунок електричних навантажень промислових споживачів с. Савин, Козелецького району, Чернігівської області

| №п/п | Найменування споживачів | Загальна кількість працюючих,тис. осіб, (N) | Питома норма, тис.кВт час на 1 мешканця в рік, (C) | Річне споживання електроенергії, млн. кВт год., (P) | Число годин використання максимуму навантаження, (T) | Загальне навантаження, тис. кВт, (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Існуючий стан: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виробнича сфера в тому числі: | 0,07 |  |  |  |  |
|  | - промисловість | 0,025 | 14,0 | 0,35 | 4000 | 0,0875 |
|  | - будівництво | 0,008 | 16,0 | 0,128 | 4600 | 0,028 |
|  | - транспорт та зв’язок | 0,008 | 14,0 | 0,112 | 3600 | 0,03 |
|  | - сільське господарство , мисливство та лісове господарство | 0,029 | 14,0 | 0,406 | 2400 | 0,17 |
| 2 | Невиробнича сфера в тому числі: | 0,05 |  |  |  |  |
|  | - оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани | 0,02 | 14,0 | 0,28 | 3800 | 0,07 |
|  | - фінансова діяльність | 0,005 | 14,0 | 0,07 | 4000 | 0,018 |
|  | - державне управління | 0,005 | 14,0 | 0,07 | 3800 | 0,018 |
|  | - освіта | 0,01 | 14,0 | 0,14 | 3800 | 0,04 |
|  | - охорона здоров’я та соціальна допомога | - | - | - | - | - |
|  | - колективні, громадські та особисті послуги; діяльність у сфері культури та спорту, в т.ч. | 0,01 | 14,0 | 0,14 | 3600 | 0,04 |
|  | ВСЬОГО по існуючому стану: | 0,12 |  | 1,7 |  | 0,502 |
| Розрахунковий етап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виробнича сфера в тому числі: | 0,2 |  |  |  |  |
|  | - промисловість | 0,058 | 16,0 | 0,93 | 4800 | 0,2 |
|  | - будівництво | 0,05 | 23,0 | 1,15 | 5000 | 0,23 |
|  | - транспорт та зв’язок | 0,02 | 16,0 | 0,32 | 4000 | 0,08 |
|  | - сільське господарство , мисливство та лісове господарство | 0,072 | 16,0 | 1,152 | 3800 | 0,3 |
| 2 | Невиробнича сфера в тому числі: | 0,4 |  |  |  |  |
|  | - оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани | 0,2 | 16,0 | 3,2 | 4000 | 0,8 |
|  | - фінансова діяльність | 0,02 | 16,0 | 0,32 | 4600 | 0,07 |
|  | - державне управління | 0,03 | 16,0 | 0,48 | 4000 | 0,12 |
|  | - освіта | 0,04 | 16,0 | 0,64 | 4000 | 0,16 |
|  | - охорона здоров’я та соціальна допомога | 0,03 | 2,6 | 0,078 | 3800 | 0,02 |
|  | - колективні, громадські та особисті послуги; діяльність у сфері культури та спорту, в т.ч. | 0,08 | 16,0 | 1,28 | 3800 | 0,34 |
|  | ВСЬОГО по розрахунковому етапу: | 0,65 |  | 6,0 |  | 1,51 |

Оскільки на письмовий запит щодо надання даних про споживану електричну потужність  інформації так і не надійшло, розрахунок навантажень для промисловості виконаний по проектам аналогам, які були затверджені та отримали  експетний висновок (промислові підприємства м. Бердичева, м. м. Кам’янець-Подільського,  м. Ромни).

P = N*C,

S= P/T

Таблиця Х.4.4

Розрахунок сумарних електричних навантажень с. Савин, Козелецького району, Чернігівської області

| з/п | Найменування споживачів | Річне споживання електроенергії, млн. кВт год. |  | Загальне навантаження, тис. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Розрахунковий етап | Існуючий стан | Розрахунковий етап |
| 11 | Садибна забудова | 0,28 | 2,12 | 0,12 | 0,65 |
| 2 | Промисловість | 1,7 | 6,0 | 0,502 | 1,51 |
|  | ВСЬОГО: | 1,98 | 8,12 | 0,622 | 2,16 |

Невідкладні (першочергові) заходи

провести технічне переоснащення,  реконструкцію та модернізацію  існуючої  електропідстанції  ПС 35/10 кВ

провести  реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та  0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання   (в  ТП (КТП) 10/0,4 кВ);

Таблиця Х.4.5

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

| № з/п | Найменування споживачів | Одиниці виміру | Розрахунковий етап 2036 р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Розрахунковий етап (нове будівництво) | Разом |
| 1 | Населення – електроспоживачі | тис. чол. | 0,432 | 2,703 |
| 2 | Всього споживання електроенергії, в т.ч.: | млн.кВт*год/рік | 8,12 | 10,1 |
|  | - населення на побутові потреби | млн.кВт*год/рік | 2,12 | 2,4 |
|  | - промислові підприємства | млн.кВт*год/рік | 6,0 | 7,7 |
| 3 | Орієнтовна вартість будівництва мереж і споруд електропостачання - всього, в т.ч.: | млн.грн. | 2,98 |  |
|  | - ТП (КТП) 10/0,4 кВ | шт/млн.грн. | 5/0,05 |  |
|  | - мережі 10 кВ | км/млн.грн. | 3,1/0,93 |  |
|  | - реконструкція обладнання існуючих підстанцій | млн.грн | 2,0 |  |

Орієнтовна вартість будівництва ТП (КТП)-10/0,4 кВ надана компаніями виробниками (актуально на вересень 2014 р). Вартість прокладки мереж 10 кВ визначена по середній вартості прокладки 1 м - 300 грн.

## Х.5. Газопостачання

Загальна частина

Розділ "Газопостачання" є складовою частиною Генерального плану  с. Савин Козелецького району Чернігівської області.

При виконанні розділу були використані матеріали:

– топографічна зйомка;

– архітектурно-планувальне завдання та дані економічного розділу;

– інформаційні дані по газопостачанню с. Савин Козелецького району Чернігівської області, надані Козелецьким управлінням з експлуатації газового господарства ПАТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" станом на 1.01.2015р.;

– нормативні документи – ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження генеральних планів міських населених пунктів", ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання".

В даній роботі представлено газопостачання села по містобудівному розвитку з урахуванням існуючих меж населеного пункту.

Існуючий стан

Село Савин Козелецького району Чернігівської області споживає природний газ з 1997 року.

Джерелом газопостачання села є ГРС с. Булахів.

Система газопостачання населеного пункту 2х ступенева, середнього тиску - 0,3 МПа та низького тиску – 0,003 МПа.

Споживання газу населенням використовується для господарсько-побутових потреб: для опалення та гарячого водопостачання – від автономних газових теплогенераторів (водонагрівачів), для приготування їжі – газові плити.

Реалізація природного газу за 2014р. по селу становить: 213772 м3.

Протяжність вуличних газових мереж:

середнього тиску  - 6,254 км;

низького тиску – 4,26 км.

Підземні газові розподільчі мережі знаходяться в задовільному технічному стані.

Проектні рішення

Генплан с. Савин Козелецького району Чернігівської області спроектовано, виходячи з динаміки розвитку житлового фонду села та індивідуальної садибної забудови.

Для подальшого поліпшення житлових умов населення житлове будівництво планується за рахунок використання вільних ділянок території для садибної забудови.

Даним генеральним планом на базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

Населення:

– для приготування їжі та гарячого водопостачання в садибній забудові;

– для опалення садибної забудови.

За цими вихідними даними визначаємо розрахункові річні витрати природного газу згідно рекомендацій ДБН В.2.5–20–2001 "Газопостачання".

В громадських установах, дитячих та медичних закладах всі термічні процеси, пов'язані з приготуванням їжі, приймаються на базі використання електроенергії.

Витрати газу на опалення та вентиляцію розраховані по ДБН В.2.5–39–2008 "Теплові мережі" з урахуванням енергозберігаючих показників питомого теплопостачання на 1 м2 житлових та громадських будівель.

Всі дані розрахунків зведені в таблиці Х.5.1

В основу подальшого розвитку та надійної експлуатації системи газопостачання села покладено:

– збереження існуючої схеми газопостачання села;

– раціональне використання існуючих газових мереж і мереж, які будуються чи потребують реконструкції;

–  спорудження нових розподільчих газопроводів;

–  подальше встановлення газових лічильників у садибних будинках;

– впровадження автономних джерел теплопостачання.

У представленому розділі Генерального плану розглянута можливість подачі газу для нового житлового будівництва.

Для нових районів садибної забудови пропонується схема газопостачання з використанням комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ) з дотриманням вимог діючих нормативів щодо вхідного тиску в КБРТ для житлових будинків (0,3 МПа).

Враховуючи збільшення витрат газу по селу для забезпечення безперебійної та стабільної подачі необхідної кількості тазу до споживачів, пропонується:

– прокладання нових ділянок газопроводу середнього тиску на ділянках садибної забудови нового будівництва;

коригування схеми газопостачання с. Савин з виконанням гідравлічного розрахунку газових мереж села спеціалізованим інститутом на подальшій стадії проектування житлових районів села.

Основні принципи сталого розвитку газопостачання села та політики енергозбереження

Основними принципами сталого розвитку газопостачання села є економна, ефективна і надійна подача та споживання газу і заходи, направлені на постійне скорочення його питомих витрат на виробництво одиниці теплоти або одиниці продукції на підприємствах.

Основним напрямком сталого розвитку газопостачання села є:

– надійна подача газу споживачам;

– ефективне споживання газу;

– застосування нових технологій по заміні природного газу на інші альтернативні види палива;

– заходи по зниженню капітальних витрат при будівництві та ремонті газопроводів.

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією із вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності населеного пункту.

Підвищення ефективності використання енергії та енергозбереження в усіх галузях селищного господарства є важливим напрямком вирішення енергетичної проблеми села.

Система газопостачання є однією з основних частин системи енергозабезпечення населеного пункту. Від її надійної та гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його коефіцієнт корисної дії.

Основними заходами з економії газу є:

– надійна та безпечна робота системи газопостачання – подача природного газу на газові пальники у кількості та під тиском, які забезпечують максимальний ККД газовикористовуючого обладнання;

– прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії, як на самій системі, так і на газифікованих підприємствах;

– введення жорсткої системи контролю за споживанням та обліком споживаного газу, як на підприємствах, так і в будинках;

– широке впровадження (там, де це доцільно) автономних джерел теплопостачання – блокованих, контейнерних котелень, індивідуальних теплових установок, конвекторів, що дозволить певною мірою відмовитись від зовнішніх теплових мереж, і, в свою чергу, здешевить будівництво та експлуатацію систем теплозабезпечення, розширить можливості обліку та контролю споживання енергоресурсів;

– прийняття заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення за рахунок зменшення втрат тепла в житлових, громадських і адміністративних будинках шляхом застосування нових матеріалів і нових технологій систем теплоізоляції, які зберігають тепло в будинках;

– встановлення лічильників у квартирах і будинках на тепломережах і мережах гарячої води, що буде стимулювати економне їх споживання;

– впровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії.

Для зниження споживання природного газу необхідно удосконалення структури паливно-енергетичного балансу населеного пункту з урахуванням ресурсів енергозбереження, в т.ч. альтернативних видів палива (відходи сировини, біогаз) з використанням нетрадиційних і відновних джерел енергії (сонячних, вітрових тощо).

Зниження капітальних витрат при будівництві та ремонті газопроводів можливо досягти за рахунок:

– широкого впровадження одноступеневих систем газопостачання населення по газопроводах із застосуванням шафових будинкових регуляторів тиску, що дає можливість зменшити діаметри розподільчого газопроводу;

– застосування для газопроводів поліетиленових труб, які не потребують покриття дефіцитним і дорогим протикорозійним ізоляційним матеріалом;

– застосування методів реконструкції сталевих газопроводів, які прийшли у непридатність шляхом протягування крізь них поліетиленових труб, з подальшим підвищенням або без підвищення в них категорії тиску газу.

Такий метод дозволяє повернути газопровід, який прийшов у непридатність, в робочий стан без розриття траншей і руйнування дорожніх покриттів, що значно здешевлює роботи  і дозволяє  не порушувати рух транспорту та зручності для людей на місці проведення робіт.

Першочергові заходи:

- перевірка на пропускну спроможність існуючого газопроводу середнього тиску;

- газифікація нових ділянок житлової забудови.

Розрахункові річні витрати природного газу в с. Савин, м3

Таблиця Х.5.1

| № з/п | Найменування споживачів газу | Планувальні житлові райони /ділянки/ | Розрахунковий етап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан | Розрахунковий етап |
| 1 | Населення садибної забудови – для приготування їжі та гарячого водопостачання | всього по селу | 108000 | 698250 |
| 2 | Опалення садибної забудови | всього по селу | 395664 | 2047219 |
|  | Всього по селу: |  | 503664 | 2745469 |

Техніко-економічні показники проекту

Таблиця Х.5.2

| № з/п | Найменування споживачів газу | Одиниці виміру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан | Розрахунковий етап-2036 р. |
| 1 | Населення – газоспоживачі | тис. чол. | 0,432 | 2,793 |
| 2 | Витрати газу, всього по селу | млн.м3/рік | 0,503 | 2,745 |
| 3 | Орієнтовна вартість будівництва мереж і споруд газопостачання – всього, в т.ч.: | тис.грн. | 25,0 | 3350,0 |
|  | – газові мережі середнього тиску | км/тис.грн. |  | 5/3350,0 |

## Х.6. Телекомунікаційні мережі

Загальні положення

В даному розділі проекту розглянуті  питання мереж зв’язку генерального плану с. Савин, Козелецького району, Чернігівської області.

Розділ проекту виконано на основі таких документів та матеріалів:

- ДБН 360-92** м. Київ-2002 р. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень;

- ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

-  архітектурних та технічно-економічних розробок;

- карти покриття мобільним зв’язком операторів “Київстар GSM”, "МТС(Vodafone)", "lifecell".

Підключення мереж телефонізації та радіомовлення житлової та садибної забудови, до мережі загального користування, розглядатимуться за межами цього проекту.

Телефонний зв’язок

Існуючий стан

На теперішній час телефонізація с. Савин, Козелецького району, Чернігівської області, здійснюється від автоматичної телефонної станції (АТС).

Телефонні мережі в с. Савин прокладені переважно повітряними лініями.

На сьогоднішній день в с. Савин працюють оператори мобільного зв’язку “Київстар GSM”, "МТС(Vodafone)", "lifecell".

Проектні рішення

Визначення необхідної телефонної ємності виконано згідно ДБН 360-92** з розрахунку 100% телефонізації селища, тобто встановлення одного телефону на 1 сім'ю (садибний будинок) та на об'єкти господарського та комунального призначення, промислового секторів (20% від кількості телефонів для населення).

Згідно техніко-економічного завдання, населення на садибний житловий фонд складе: 2703 мешканців (1205 будинків);

Тоді необхідна кількість телефонних номерів на садибний житловий фонд визначиться:

1205 х 1,2 = 1446 номерів,

Одержання нових телефонних номерів можливо здійснити за рахунок модернізації  існуючого станційного обладнання з технічною можливістю розширення її враховуючи потреби с. Савин в телефонних номерах.

Телефонна мережа селища будується по шафній системі зі встановленням розподільчих шаф з обмеженим доступом сторонніх осіб та прокладанням кабелів необхідної ємності.

Радіомовлення

Існуючий стан

Упродовж багатьох років триває скорочення мережі проводового радіомовлення на Чернігівщині. Причини — понищені стихією дроти, які не поновлюються, незадовільне технічне обслуговування ліній, зношеність передавального обладнання, лінії радіопередач не обслуговуються. А більшість передавального обладнання взагалі не працює, адже датується 70-ми роками минулого століття.

Залишається проблемним питання повноцінного функціонування проводового мовлення. Із кожним роком кількість радіоточок зменшується через негоду, внаслідок якої руйнуються дроти та занепадає система. Зруйновані лінії проводового радіомовлення майже не поновлюються. І хоча для забезпечення сіл зв’язком прокладаються нові кабельні лінії, одночасно з ними, з незрозумілих причин, не передбачено ліній для проводового радіомовлення. Від нього відімкнено уже цілі райони.

За даними управління статистики, проводове мовлення залишилось лише у 9-ти райцентрах, у Ніжині та Чернігові. А у селах - лише у 5-ти районах. У 13-ти районах області повністю припинено мовлення проводового радіо.

Це щодо мережі. Якщо говорити про радіоточки, то їх залишилось не більше 27-ми тисяч. Із них майже всі у містах та райцентрах.

Експерти вважають, що перспективним шляхом відновлення місцевого радіомовлення є перехід до ефірних трансляцій. Зокрема, у FM-діапазоні мовлять Чернігівська ОДТРК, чотири районних радіомовлення.

Не варто також забувати, що саме проводове радіо було основою системи оповіщення населення на випадок надзвичайних ситуацій, стихійних лих чи війни. Наразі, така опція повністю втрачена.

Тому на сьогоднішній день у с. Савин радіофікація житлової загально-громадської забудови майже не здійснюється від існуючого фідера радіовузла.

Проектні рішення

Проектом передбачається 100% радіофікація житлових будинків, споруд громадського та комунального призначення промислового сектору.

Загальна кількість радіоточок при розрахунку 1 радіоточка на сім'ю (квартиру) та для інших користувачів (20% від кількості телефонів для населення).

Згідно техніко-економічного завдання населення на садибний житловий фонд складе: 2703 мешканців (1205 квартир);

Тоді необхідна кількість радіоточок на багатоквартирний житловий фонд визначиться:

1205 х 1,2 = 1446 радіоточок,

Радіофікацію передбачити від існуючого радіовузла.

Радіофікація передбачається по існуючій схемі. В селищі проектується установка підсилювача сигналів та радіоприймача.

В селищі передбачається система гучномовного оповіщення. Трансляційне обладнання гучномовного оповіщення встановлюється в приміщенні сільської ради. На території проектної території передбачається встановлення гучномовців.

Телебачення

Існуючий стан

Територія с. Савин розташована в зоні прийому ефірно-кабельного телебачення від існуючого радіотелевізійного передавального центру РТПЦ. На сьогодні у Чернігівській області в цифровому форматі працюють 32 загальнонаціональні та регіональні канали.

Проектні рішення

Передбачається шляхом прийому ефірного сигналу DVB-Т2 від найближчого передавача. Для цього передбачається встановлення телевізійних антен дециметрового діапазону (внутрішнього або зовнішнього виконання в залежності від умов прийому), які розміщуються як правило на дахах житлової забудови.

Телевізійні антени дециметрового діапазону підключити до цифрового ефірного приймача або до САМ- модуля, для телевізорів з можливістю прийому сигналу DVB-Т2.

Прийом додаткових телевізійних каналів може здійснюватись за допомогою встановлення приватних супутникових антен.

# ХІ. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Заходи з інженерної підготовки та захисту території включають: гідротехнічні заходи, вертикальне планування та відведення дощових та талих вод.

## ХІ.1. Гідротехнічні заходи

Існуючий стан

Населений пункт Савин розташований в південно-західній частині Козелецького району Чернігівської області.

Рельєф являє собою слабо хвилясту рівнину. Абсолютні позначки поверхні землі коливаються від 118,0 до 126,0 м БС.

На території села розташовано ряд копаней.

Проектні рішення

Схему інженерної підготовки та захисту території  розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі з урахуванням вимог ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-25-2009  «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення». Заходи з інженерної підготовки передбачають захист від несприятливих природних і антропогенних явищ та запобігання їх подальшого розвитку як на вже забудованих території с. Савин, так і на нових ділянках забудови.

Рішеннями генерального плану передбачено виконання загальних та спеціальних заходів з інженерної підготовки території.

До загальних заходів відносяться: вертикальне планування нових ділянок території передбачених до освоєння генпланом та організація відведення дощових і талих вод.

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс спеціальних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає: розчистку водойм, захист від підтоплення.

Для покращення санітарно-гігієнічного водойм, так і прилеглих до них територій необхідно виконати ряд заходів по благоустрою, а саме: розчистити від побутового та будівельного сміття, від вологолюбивої рослинності тощо. Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно.

Згідно санітарно-гігієнічним вимогам середня глибина у водоймах не повинна бути, з врахуванням замуленності, менше ніж 2,0 м.

Такі роботи рекомендується виконувати земснарядом. Для складування вийнятого ґрунту намічається використовувати прибережні мілководдя, перезволожені і заболочені пониження.

Загальна площа водойм, де необхідно виконати заходи по благоустрою та розчистці, складає біля 1,5 га.

Внаслідок сезонного підняття грунтових вод, на території села можуть зустрічатись ділянки, що підтоплюються.

Для поліпшення умов водного режиму на територіях з високим рівнем грунтової води, збереження оптимальних умов водного режиму на підтоплених територіях, враховуючи характер забудови, передбачається  комплекс заходів щодо зниження рівня грунтових вод. Даним проектом пропонується застосування заходів конструктивного, профілактичного і організаційного характеру.

Зниження рівня ґрунтових вод  відбуватиметься за рахунок  розчищення розчищення водойм, будівництва мереж дощової каналізації, виконання вертикального планування, запобігання втрати води із підземних комунікацій, тощо.

Вибір схеми захисту від підтоплення повинен ґрунтуватися на матеріалах детальних інженерно-геологічних вишукувань та режимних спостережень, надаючи перевагу рішенням, що зводять до мінімуму експлуатаційні витрати та забезпечать максимальну надійність дорожнього покриття, інженерних мереж, підземних споруд.

Загалом рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 1,0 – для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень.

## ХІ.2. Вертикальне планування

Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з урахуванням планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з вимогами Водного кодексу, ДБН Б.1.1-15:2012, ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-5-2001.

При опрацюванні "Схеми інженерної підготовки та захисту території" у частині засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генеральним планом;

- визначення найнижчих точок на вулично-дорожній мережі та улаштування водопоглинаючих колодязів в місцях концентрації дощових і талих вод.

З огляду на топографічні умови, не значні перепади відміток існуючої поверхні землі та переважно рівнинний рельєф села Савин, достатньо складним видається влаштування єдиної централізованої системи дощової каналізації

Генеральним планом розроблено принципову схему організації поверхневого водовідведення та первинного очищення дощових стоків, яка передбачає прокладання закритих мереж дощової каналізації із будівництвом водопоглинаючих колодязів. Окремі системи дощової каналізації охоплюють існуючу садибну забудову, вуличну мережу та проектні території.

Відведення дощового стоку передбачено самопливною відкритою (по лотку проїзної частини) та закритою мережею дощової каналізації до найнижчих точок, де влаштовуються водопоглинаючі колодязі. За рахунок водопоглинаючих колодязів відбувається первинне очищення поверхневих вод, і далі очищений стік виводиться у грунт.

Для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації проектом передбачено наступне будівництво:

- закритої мережі дощової каналізації  –  23,3км;

- водо поглинаючих колодязів – 36 об’єктів.

Орієнтовна вартість заходів що до улаштування системи дощової каналізації становить 4,9 млн. грн.

Схему вертикального планування розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-5-2001.

При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання:

- раціональна організація рельєфу;

- надання плавного профілю проїздам, що створює безпечні умови  руху транспорту та пішоходів;

- встановлення проектних відміток на перетині осей проїзних частин вулиць та в характерних точках зміни рельєфу;

- способи та напрями відведення дощових і талих вод.

Проектні відмітки відносяться до верху покриття проїздів. Ухили та відстані представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в проміле, в знаменнику – відстань  ухилу в метрах.

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення проектної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

# ХIІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

# ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Згідно нормативно-правових актів України, освоєння території під забудову, вимагає дотримання основних положень нормативних документів, які спрямовані на охорону безпечних умов проживання населення.

Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудови сільських і міських поселень», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» в Генеральному плані визначились планувальні обмеження:

- санітарно-захисна зона від існуючих кладовищ  – 300,0м;

- санітарно-захисна зона від сільськогосподарських підприємств (IV та V класу шкідливості) - 50 та 100м;

- санітарно-захисна зона ЛЕП 10 кВ – 10,0м по обидві сторони;

- санітарно-захисна зона ЛЕП 35 кВ – 15,0м по обидві сторони;

- прибережно-захисна смуга копані – 5,0м (ДБН 360-92** додаток 8.1., табл.1, примітка 5).

- пожежно-захисний розрив від Остерського лісництва – 50,0м (ДБН 360-92**).

За інженерно-будівельною оцінкою на території виділені сприятливі (90%), малосприятливі (10,0%) для будівництва території.

Територія не розташована в зоні радіоактивного забруднення.

Аналіз екологічного стану свідчить про те, що територія в межах розробки проекту в екологічному відношенні відповідає вимогам щодо розвитку житлового будівництва.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів.

Генеральним планом розвитку селища Савин передбачено розміщення нового кладовища з нормативною санітарно-захисною зоною 300м. Але дана СЗЗ розповсюджується на проектні ділянки житлового будівництва (садибна забудова) та існуючі території сільськогосподарського призначення. Тому проектом пропонується створення, по периметру кладовища, бактерицидної вапнякової та протифільтраційної завіс, що дає можливість скорочення нормативної СЗЗ з 300м до 100 м (при обов’язковому погодженні з відповідними органами державного санітарного нагляду). Поєднання цих двох завіс дає великі переваги: збільшується стійкість закріплення, бактерицидна дія дає сильний тепловий ефект «гашення», збільшується локальна концентрація гідрогелю, що підсилює бактеріальну непроникність вапняної стінки. Паралельно завісам облаштовується дренаж. Реалізація цих заходів дасть можливість освоєння ділянки землі, що вивільнилась в результаті зменшення СЗЗ з 300 м до 100 м.

В складі розділу розроблено «Схему проектних планувальних обмежень М 1:5000» яку виконано у відповідності з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5-2001 та ДБН Б.1.1-15:2012.

# XІІІ. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

На сьогодні площа с. Савин  складає 333,26 га (згідно обмірів опорного плану). На розрахунковий етап територія села збільшиться майже у два рази і складатиме – 504,18 га. Внаслідок зміни меж населеного пункту відбулися зміни у функціональному використанні земель. Важливим елементом балансу території села Савин є впорядкування земель в межах населеного пункту.  (таблиця XIІІ.1.).

Таблиця XIІІ.1.

Проектне використання території

| Показники | Розрахунковий етап |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| І. Забудовані території | 394,42 | 78,2 |
| 1. Садибна забудова одноквартирного типу | 281,89 | 55,9 |
| 2. Землі громадського призначення | 7,34 | 1,5 |
| 3. Землі під вулицями, площами, дорогами | 53,95 | 10,7 |
| 4. Зелені насадження загального користування | 11,41 | 2,3 |
| 5. Зелені насадження спеціального призначення | 20,93 | 4,2 |
| 6. Землі промислових, комунально-складських, інженерних та транспортних підприємств | 16,76 | 3,3 |
| 7. Кладовища | 2,14 | 0,4 |
| ІІ. Незабудовані території | 109,76 | 21,8 |
| 1. Землі сільськогосподарського призначення | 53,08 | 10,5 |
| 2. Водні поверхні | 1,93 | 0,4 |
| 3. Пасовища | 54,75 | 10,9 |
| ВСЬОГО | 504,18 | 100,0 |

# XІV. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН С. САВИН

Враховуючи пропозиції генерального плану с. Савин  в цьому проекті  пропонується:

Невідкладні (першочергові) заходи з електропостачання:

- провести технічне переоснащення,  реконструкцію та модернізацію  існуючої  електропідстанції  ПС 35/10 кВ;

- провести  реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та  0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання   (в  ТП (КТП) 10/0,4 кВ).

Першочергові заходи з газопостачання:

- перевірка на пропускну спроможність існуючого газопроводу середнього тиску;

- газифікація нових ділянок житлової забудови.

Першочергові невідкладні заходи з водопостачання:

Забезпечити 100,0% охоплення населення централізованим водопостачанням.

Будівництво центрального водозабору потужністю 1,20 тис. м³/макс. добу.

Виконати гідрогеологічні вишукувальні роботи по установленню запасів підземних вод групового і автономного водозабору.

Розробка технічного проекту "Водопостачання" с. Савин.

Будівництво споруд, мереж водопроводу виконувати з урахуванням нових технологій будівництва, нових матеріалів та обладнання, а також специфіки природних умов.

Виконати облаштування ділянок для забору води з ставків пожежними машинами.

Заходи з вертикального планування території:

Для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації проектом передбачено наступне будівництво:

- закритої мережі дощової каналізації  –  23,3км;

- водо поглинаючих колодязів – 36 об’єктів.

Таблиця XІV.1.

Орієнтовна вартість заходів з інженерно-транспортного освоєння території

(в цінах 2015 р.)

| № з/п | Види будівництва | Вартість (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підприємства громадського обслуговування | 6000,0 |
| 2 | Інженерно – транспортна інфраструктура | 134021,783 |
|  | в тому числі: |  |
|  | - транспорт | 102300,0 |
|  | - електропостачання | 2980,0 |
|  | - водопостачання | 25391,783 |
|  | - газопостачання | 3350,0 |
| 3 | Вертикальне планування території | 4900,0 |
| 4 | Зелені насадження загального користування | 150,0 |
|  | Разом | 145071,783 |

# XV. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

| Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий етап 20 років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Населення | чол. | 432 | 2703 |
| 2. Територія | га | 333,26 | 504,18 |
| І. Забудовані території | ---„--- | 178,04 | 394,42 |
| 1.Садибна (одноквартирного типу) забудова | ---„--- | 150,0 | 281,89 |
| 2. Землі громадського призначення | ---„--- | 3,66 | 7,34 |
| 3. Зелені насадження загального користування | ---„--- | 1,1 | 11,41 |
| 4.Зелені насадження спеціального призначення | ---„--- | - | 20,93 |
| 5. Землі промисловості, будівництва, транспорту та комунально-складського призначення | ---„--- | 0,48 | 16,79 |
| 6. Землі під вулицями, площами, дорогами | ---„--- | 20,39 | 53,95 |
| 7. Кладовища | ---„--- | 2,51 | 2,14 |
| ІІ. Незабудовані території | ---„--- | 155,22 | 109,76 |
| 1. Території сільськогосподарського призначення | ---„--- | 83,88 | 53,08 |
| 2. Пасовища | ---„--- | - | 54,75 |
| 3. Водні поверхні | ---„--- | 1,64 | 1,93 |
| 4. Вільні території з рослинним покривом | ---„--- | 69,7 | - |
| 3. Житловий фонд, всього | тис. м2 кількість, будинків од. | 26,245 448 | 139,795 1205 |
| Розподіл житлового фонду по видах забудови: | тис. м2 кількість, будинків од. | 26,245 448 | 139,795 1205 |
| - садибна (одноквартирного типу) | тис. м2 кількість будинків од. | 26,245 448 | 139,795 1205 |
| Середня житлова забезпеченість | м2/чол. | 60,7 | 51,7 |
| Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 кількість будинків од. | - | 113,55 757 |
| 4. Сфера обслуговування |  |  |  |
| - дитячі дошкільні заклади | місць | - | 120,0 |
| - загальноосвітні школи | учнів | - | 360,0 |
| - пожежні депо, всього | пож. авт. | - | 2 |
| 5. Вулично-дорожня мережа, транспорт |  |  |  |
| Загальна довжина вуличної мережі | км | 13,2 | 41,6 |
| Довжина ліній автобуса по осі вулиць | км | - | 1,0 |
| Рівень автомобілізації (індивідуальні легкові автомобілі) | авт. на 1000 мешканців | - | 700 |
| 6. Інженерне обладнання |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |
| Сумарний відпуск води, у т.ч. | м3/добу |  | 799,56 |
| Водовідведення |  |  |  |
| Загальне надходження стічних вод | м3/добу |  | 737,35 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Сумарне електричне навантаження | млн.кВт*год/рік | - | 8,12 |
| Газопостачання |  |  |  |
| Споживання газу (житлово-комун. сектор), всього | млн. м3/рік | 0,503 | 2,745 |
| 7. Інженерна підготовка території |  |  |  |
| Влаштування закритої мережі дощової каналізації | км |  | 23.3 |
| Влаштування водопоглинаючих колодязів | об‘єктів |  | 36 |
| 8. Санітарне очищення території |  |  |  |
| Обсяги твердих побутових відходів | тис.т/рік | 1,7 | 645,18 |
| 9. Орієнтовна вартість* | тис.грн | 145071,783 |  |

*Примітка – без врахування вартості житлового будівництва

ДОДАТКИ

ДОКУМЕНТИ